دستورالعمل

ایمنی در انبار

|  | تهيه كننده | تأییدکننده | تصويب كننده |
| --- | --- | --- | --- |
| سمت | مدیر HSE | نماینده مدیریت | مديریت عامل |
| نام و نام خانوادگی |  |  |  |
| تاریخ |  |  |  |
| امضاء |  |  |  |

1-  هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل تامین سلامت و ایمنی کارکنان انبار و افرادی که حمل و نقل و جابجایی کالا است.

2- دامنه كاربرد :

این دستورالعمل در واحد انبار کاربرد دارد.

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

- نظارت : مدیر HSE.

- اجرا : واحد انبار.

4- شرح :

4-1- طراحی ایمن ساختمان انبار

انبار باید باتوجه به نوع موادی که درآن انبارش می شود طراحی و ساخته شود.

دیوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء باید از مصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود.

ساختمان انبار باید از مصالحی ساخته شود که در برابر زلزله نیزمقاوم باشد.

درفواصل مناسب ازدیوارهای جانبی باید زه کشی (جهت عبور آب) گردد تا ازایجاد رطوبت جلوگیری شود.

طراحی آن طوری باشد که مواد درون آن در معرض عوامل جوی (نور خورشید- باران و ...) قرار نگیرد.

کف تمام انبارها باید بتن یا آسفالت یا سنگ فرش شود و شیب و آبروی کف محوطه طوری باشد که آب در زیر کالاها جمع نشود.

جهت استقرار مسئول انبار بایستی اتاقکی شیشه ای حداقل 9متری به همراه میزکار در داخل انبار و نزدیک به درب احداث گردد.

انبارها باید در نقاطی طراحی شوند که وسیله نقلیه مورد لزوم بتواند به سهولت به محوطه انبار وارد شود.

طراحی مسیرهای داخلی انبار، نحوه چیدن قفسه ها و کالاها بایستی طوری باشد که:

دسترسی افراد به درهای خروجی در اسرع وقت و به سهولت انجام پذیرد.

در صورت استفاده از لیفتراک، امکان برخورد لیفتراک و وسایل نقلیه به قفسه ها و کالا نباشد و این وسایل قدرت مانور داشته باشند. تردد لیفتراک ها مطابق دستورالعمل ایمنی تردد وسایل نقیله سبک و سنگین انجام می شود .

حتی الامکان در ایجاد مسیرهای طولانی که به بن بست منتهی میشود، جلوگیری گردد.

انبارهایی که عرض آنها کمتر از 20 متر است عرض راهرو داخل انبار نباید از 1.5 متر کمتر باشد. انبارهایی که عرض آنها از 20 متر بیشتر باشد، عرض راهرو کمتر از 2 متر نباید باشد. و چنانچه به وسایل مکانیکی یا موتوری حمل ونقل مجهز باشد راهروی مناسب با عبور وسایل مذبور منظور خواهد شد. راهروی طولی باید تا انتها انبارخالی از کالا بوده و رنگ سفید از دو طرف خط کشی و مشخص باشد.

سطوحی در انبار که لیفتراک برروی آنها تردد می کند بایستی حداقل قدرت تحمیل 4 برابر وزن لیفتراک بااضافه باری که توسط آن حمل می شود راداشته باشد.

کلیه انبارها می بایست دارای درب خروج اضطراری باشد و حداقل عرض دربهای خروج بایستی 20/1 باشد. در انبارهای بزرگ وجود درب اضطراری با لولای 2 طرفه الزامیست.

ساختمان انبار باید مجهز به الکترود برق گیر( صاعقه گیر) استاندارد باشد.

سیستم برق رسانی در انبار بایستی دقیقا منطبق با استانداردهای ایمنی بوده و ایجاد هرگونه تغییر در وضعیت شبکه برق داخل انبار منوط به اجازه کتبی مسئولین فنی و ایمنی خواهد بود.

تابلو های برق بایستی از انبار خارج و در جای ایمن قراربگیرد.

حداقل روشنایی مورد نیاز در مسیرهای عبور و مرور لیفتراک50 لوکس و در محلهای تخلیه و بارگیری 75 لوکس می باشد.

شیشه های مات رنگ روشن زده  بایددر دریچه های نورگیر انبار نصب شود.

جاهایی که دارای سیستم اطفاء حریق می باشد، باید به رنگ قرمز معین شود.

درداخل انبارها باید نسبت به وسعت آن برحسب مورد ، دستگاههای هواکش نصب شود تا هوای انبار را درمدت 1.5 الی 2 ساعت مرتبا تهویه کند.

دریچه هواکش مناسب باید در بالای هر قسمت کالا که از 30 متر مربع تجاوز نخواهد کرد، در سقف انبار به منظور خروج دود در صورت بروز حریق تعبیه گردد.

توری سیمی در جلوی تمام پنجره ها مخصوصا آنهای که به خارج از انبار باز میشوندباید نصب شود.

انبارهای نگهداری مواد حساس به آب بایستی کاملا خشک و خنک بوده و مصالح ساختمانی آن جذب رطوبت نباشد و از نفوذ آب به داخل جلوگیری شود.

4-2- امکانات مورد نیاز انبار :

هر انبار می بایستی مجهز به وسایل ارتباطی و الکترونیکی مانند تلفن ، بی سیم ، فکس ، کامپیوتر ، پرینتر و اینترنت باشد.

در محل انبارهای موقت باید کلیه تجهیزات ایمنی برای پیشگیری و مهار آتش توسط شرکت تامین گردد.

برای تامین روشنایی مصنوعی انبار بایستی حتی الامکان از لامپ های سقفی ( چسبیده به سقف) استفاده شود. ارتفاع این لامپ های آویزان ازسقف باید حداقل یک متر از بالاترین سطح ردیف کالاها و مواد موجود در قفسه بالاتر باشد.

هرانبار بایستی مجهز به سیستم هواکش و حفاظ کرکره ای باشد.

کپسول های آتش نشانی باید در نقاطی قرارداده شوند که از حرارت و نور و برف و باران مصون باشد

در هر انبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمک های اولیه بهداشتی ( شامل گاز استریل، چسب زخم، باندساده ، باند کشی ، چسب لوکوپلاست ، بتادین ، پنبه ، سرم شستشو و قیچی کوچک ) تعبیه و برای مواقع اضطراری آماده و نگهداری شود.

در اطراف باراندازها ( مکان تخلیه موقت بار ) به منظور کنترل شبانه باید روشنایی مناسبی پیش بینی شود.

انبارهای مواد شیمیایی و دارویی و مایعات قابل اشتعال می بایستی در یک طبقه احداث و نسبت هر 100 متر مربع مجهز به 2 دستگاه کپسول پودر و گاز 12 کیلویی و یک دستگاه کپسول پودر و گاز 50 کیلویی باشد و همچنین به نسبت حجم انبارها تعداد سطل مخصوص آتش نشانی در باز محتوی ماسه خشک الک شده در محل های مناسب گذاشته شود.( محاسبات طبق استانداردNFPA)

کپسولها باید طوری در انبار نصب گردند تا از زوایه دید مامورین آتش نشانی و پرسنل انبار دور نباشد ضمنا به آسانی بتوان کپسول را از روی دیوار برداشته و مورد استفاده قرار داد. بنابراین حداکثر ارتفاع نصب کپسول 8/1 متر باشد.

درانبارهایی که وسایل اطفاء حریق خودکار نصب نگردیده می توان از دستگاه خودکار اعلام حریق و دستگاههای علامت دهی، نگهبان و....استفاده شود.

نقشه فنی انبارها شامل نقشه راهروها، خروجیهای اضطراری، تجهیزات اطفاء حریق و.... بایستی در داخل انبار و در محلی که دسترسی سریع به آن امکانپذیر باشد وجود داشته باشد. نسخه ای از این نقشه ها باید در اختیار واحدHSE و آتش نشانی قرار داده شود.

در خارج ازانبار باید کپسولهای اطفاء حریق به فاصله هر 30 متر نصب گردد.

درانبارهایی که مواد شیمیایی درآنها نگهداری میشود نصب چشم شوی به همراه تابلو و برچسب آن توصیه می شود.

میزان روشنایی در فضاهای مختلف برحسب میزان استفاده از فضا، ابعاد اجسام نگهداری شده و ابعاد علائم و برچسب های نصب شده روی اجسام بایستی به شرح زیر تعیین گردد:

الف: دربخشهایی که به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد روشنایی اضطراری 50 لوکس.

ب: دربخشهایی که بطورمستمر مورد استفاده قرارمی گیرد واجسام بزرگ در آنها نگهداری می شوند و یا علائم و برچسب بزرگ دارند 100لوکس.

ج: دربخشهایی که بطور مستمر مورد استفاده قرار می گیرد و اجسام کوچک در آنها نگهداری شوند و یا علائم و برچسب کوچک دارند 300 لوکس.

همچنین روشنایی مورد نیاز در خروجیهای اضطراری بایستی حداقل 150 لوکس باشد.

مجهز به لوله کشی آب مناسب بافشار کافی و جعبه آتش نشانی ( fire box) با تجهیزات کامل باشند.

توصیه میشود جهت کنترل بیشتر، انبار مجهز به دوربین مدار بسته و سیستم های نوین ارتباطی همچون کنترل انبار با موبایل شود و این سیستم کنترلی قابل دسترسی برای مدیریت نیز باشد.

انبار دار باید مجهز به وسایل حفاظت فردی از قبیل لباس کار ، کفش ایمنی پنجه فولادی ، دستکش و ماسک باشد.

4-3-ایمنی محیط انبار

انبار باید ازنور کافی برخوردار باشد وحتی الامکان این روشنایی ازنور طبیعی باشد. لازم به ذکر است که در طراحی نورگیرها بایستی طوری باشد که ازتابش مستقیم نور خورشید به کالاها جلوگیری شود.

درجه حرارت و رطوبت انبار باید به طور مرتب چک شود. جهت کنترل دما و رطوبت در چند نقطه انبار می بایستی دما سنج و رطوبت سنج نصب گردیده و به طور روزانه کنترل گردد.

محوطه داخل انبار باید ازپوشال وخاشاک و خرده چوب قابل اشتعال پاک شود. و کف انبار نباید هیچ گاه لغزنده باشد .

به منظور پیشگیری از آتش سوزی، محوطه اطراف انبار بایستی عاری از هرگونه بوته و علف خشک تا 10 متر باشد.

میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشانی و همچنین سیم کشی برق و تناسب خط سیم های برق یا بارالکتریکی لازم در کلیه انبارها زیر نظر متخصصین امر تعیین شود.

آتش زدن چوب و تخته و کاغذهای باطله و نظایر آنها در داخل انبارها مطلقا ممنوع است.

استعمال دخانیات در محوطه داخل تا محدوده قرار گیری کپسول ها و مواد شمیایی مطلقا ممنوع و به تعداد کافی علائم "استعمال دخانیات ممنوع "باید نصب شود. ( مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمانها "علایم و تابلو ها " )

استفاده از وسایل گرمازای برقی در محوطه انبار ممنوع و برای اینکار باید از سیستم گرمایش بسته (شوفاژیا فن کوئل) استفاده نمود.

انبار باید تحت حفاظت نگهبان 24 ساعته قرار گیرد تعداد نگهبان حداقل یک نفر و نسبت به وسعت ظرفیت انبار ممکن است چندنفر باشد.

ساختمان انبار باید دربرابر ورود جوندگان و حیوانات حفاظت شود.

محوطه انبار بایستی توسط توری محصور شود.

شماره تلفن های اضطراری و آتش نشانی کارگاه به خط درشت و خوانا در کنار کلیه تلفن های داخل انبار نصب گردد.

اخذمجوز از واحد HSE  جهت هرگونه عملیات فنی (جوشکاری و برشکاری و...) به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی الزامی است.

انبار باید به تهویه طبیعی و در صورت لزوم به تهویه مصنوعی ضد انفجار مجهز باشد .

4-4- ایمنی حمل و نقل بار در انبار

دیوارها و ستون های داخل انبار بایستی جهت افزایش میدان دید تا ارتفاع 2متر از سطح زمین بارنگهای روشن یا رنگ های ایمنی ( نوار مورب زرد و سیاه ) رنگ آمیزی شود. نصب علائم و تابلو های هشدار دهنده در انبارها مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان " علایم و تابلوها " انجام میشود .

مسیر تردد وسایل چرخ دار بایستی توسط خط کشی ممتد به رنگ زرد مشخص شود.

وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در داخل انبارها باید هرکدام مجهز به یک دستگاه کپسول آتش نشانی نوع متناسب باشد

فاصله بین انبارهای محصور و سقف بادیوارهای مجاور از هر چهار طرف نباید از 6 متر کمتر باشد و این فاصله باید از هر نوع کالا خالی نگهداری شود و به نحوی که اتومبیل های آتش نشانی بتوانند در انبار به سهولت دور بزنند.

هیچگاه از لیفتراک جهت حمل کپسولهای گاز(بویژه کپسولهای گاز قابل اشتعال) استفاده نکنید. زیرا در صورت سقوط ممکن است موجب انفجار کپسول گردد. برای این کار می توان از شاخکهای مخصوص و باکس پالت حمل کپسول استفاده نمود.

حمل پروفیل، الوار و سایر بارهای طویل با لیفتراک و شاخکهای معمولی مجازنیست. زیرا این عمل باعث برهم خوردن تعادل بارو لیفتراک می شود.

بالابرها بایستی تنها براساس دستورالعمل سازنده و بارعایت مواردی ازجمله تناژ بالابر مورد استفاده قرار گیرد.

اپراتور بالابر باید اطلاعات لازم در خصوص بالابری که با آن کار می کند داشته باشد و ظرفیت بالابری آن را بداند.

استفاده از بالابر برای بالابردن افراد ممنوع است.

استفاده از بشکه یا وسایل ناایمن برای برداشتن بار ممنوع می باشد . توصیه می شود برای برداشتن بار از طبقات بالاتر از نردبان فلزی دوطرفه استفاده شود .

4-5- ایمنی نگهداری مواد وکالاهای درون انبار

کالاهای نامتجانس باید از یکدیگر تفکیک شوند.

کلیه کالاها بایستی کدبندی و مشخصات کالا روی آن برچسب شده باشد.

قرار دادن هرگونه کالا و اجناس در مقابل تجهیزات اعلام و اطفاء حریق ممنوع است و تجهیزات بایدقابل رویت و دسترسی به آن آسان باشد.

کلیه کارکنان انبارها باید تعلیمات مربوط به حفاظت ایمنی و طرز کار با وسایل اولیه آتش نشانی رافراگیرند  مسئول hse مکلف است مقدمات آموزش کارکنان را فراهم کند.

بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطه کالای چیده شده فاصله زیر باید وجود باشد:

اگر ارتفاع کالای چیده شده از 50/4 متر بیشتر باشد فاصله تا سقف حداقل 1.5 متر باشد.

اگر ارتفاع کالای چیده شده بین 60/2 تا 50/4 متر باشد فاصله تاسقف حداقل 1 مترباشد.

اگر ارتفاع کالای چیده شده کمتر از 60/2 متر باشد فاصله تا سقف حداقل 40 سانتی متر باشد.

درانبارهایی که عرض آنها کمتر از 35 متر باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کالا 250 مترمربع و فاصله آن با قسمت دیگر 1متر باشد. و چنانچه عرض انبار از 35 متر بیشتر باشد حداکثر سطح اشغال شده هرقسمت کالا 250 متر مربع و فاصله آن با قسمت دیگر 1متر باشد.

همه روزه مقارن با تعطیل کردن انبار باید تمام محوطه انبارها ازنظر ایمنی به وسیله مسئول انبار دقیقا بازدید و نتیجه در فرم کنترل روزانه انبار با کد F-20-02-01 ثبت شود.

درصورتی که کف انبارها فاقد شیب و آبرو باشد به منظور انجام امور نظافت باید کالا حداقل 5 سانتیمتر باسطح زمین فاصله داشته باشد.

پرسنل انبار بایستی نحوه خاموش و قطع کردن جریان برق در زمان بروز حوادث را بیاموزند.

مواد قابل اشتعال شیمیایی نظیر رنگ ها، تینرهاوحلال هاو.... باید طبق مقررات مربوطه، انبار و در جای خشک، خنک و به صورت مجزا در ظروف دربسته مطابق آيين نامه حفاظت مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار مصوب وزارت کار نگهداری شوند.

MSDS  ها باید درتمام طول شیفت کاری دردسترس کل پرسنل انبار باشد.

مسئولین و سرپرستان و کارگران انبارها بایستی با برگه های MSDS (  برگه های اطلاعات ایمنی مواد )  آشنا بوده و آموزشهای لازم در زمینه رفتارهای احتیاطی لازم در حین جابجایی و حمل مواد شیمیایی به منظور اجتناب از بروز حادثه، روشهای مناسب جهت جلوگیری از مخاطرات ناشی از نشت و تراوش مواد، نحوه عملکرد و در حین بروز حوادث احتمالی در جهت کاهش خطرات حادثه نسبت به انسان و محیط زیست، کمکهای اولیه، نحوه اطفاء حریق و استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی مناسب را گذرانده باشد.

نگهداری بنزین، گازوئیل، و نفت درانبار اکیدا ممنوع است. با یستی در محیطی خارج از انبار در محیطی که هوا جریان داشته باشد  با توری فلزی محافظت می شود و از تابش مستقیم نور آفتاب محفوظ است ،

باکس پالت وسیله مناسبی جهت انبار سازی کالا بویزه اقلام خرد، کالاهایی که شکل معین ندارند و کالاهای شکستنی می باشد. حداکثر ارتفاع ایمنی چیدمان کالاها توسط باکس پالت 7مترویا 4عدد باکس پالت برروی هم می باشد.

کپسولهای گاز بایستی خارج از انبار در محیطی که هوا جریان داشته باشد  با توری فلزی محافظت می شود و از تابش مستقیم نور آفتاب محفوظ است ، به صورت عمودی قرار داده و به کمک زنجیر آنها را مهار کرد و میتوان از باکس مخصوص نگهداری کپسول نیز استفاده کرد.

در انباری که برای جمع آوری بارها، پالت ها و مصالح شکسته شده استفاده می شود، برای سهولت در طرز انبارداری و رعایت نکات ایمنی برای نگه داشتن صندوق ها و پالت های شکسته شده و متلاشی شده توصیه می شود، قسمتی از انبار با تور سیمی ضخیم و یا دیوارحائل  یا نرده فلزی از انبار اصلی مجزا شود.

بازدید دوره ای انبار توسط واحدHSE  و مطابق با فرم چک لیست بازدید دوره ای انبار با کد F-20-02-02 صورت می پذیرد .

در انبار داخلی همه مواد باید با در نظر گرفتن خصوصیات آتش گیری آنها جانمایی و نگهداری شوند.

مواد قابل احتراق بایستی با در نظر گرفتن ثبات آن در تلنبار شدن به صورت توده ای برروی هم قرار گیرد و ارتفاع آن بیش از 6 متر نباشد .

راهروهای عبوری بین اطراف توده های انبار شده مواد قابل احتراق باید حداقل 3 متر عرض داشته باشد و عاری از تجمع هرگونه مواد قابل احتراق غیر ضروری باشد مواد زائد باید از محل برچیده شوند و یک دستورالعمل منظم برای تمیز کردن محوطه تهیه گردد.

هنگامی که در محلی خطر آتش سوزی زیر زمینی ناشی از جامدات ، مایعات قابل اشتعال وجود دارد ، آن قطعه زمین نباید برای انبار مواد قابل احتراق و اشتعال شود.

نگهداری مواد در انبار های موقت باید حتی الامکان به صورت جامد چیده و انبار شود و هیچ ماده قابل احتراقی نباید در بیرون از ابنیه اصلی در فاصله کمنتر از 3 متر انبار شود .

انبار داخلی نباید در مسیر راههای خرجی بوده و مانع تخلیه افراد شود .

مواد ناسازگار مانند روغن و اکسیژن که ممکن است خطر آتش سوزی همزمان ایجاد کند باید با استفاده از موانع خاص که در برابر آتش سوزی حداقل یک ساعت تحمل داشته باشد از یکدیگر جدا شوند. مواد باید طوری انبار شود که انتشار آتش به قسمت های مجاور به حداقل برسد و این اجازه را بدهد که به آسانی عمل اطفا صورت گیرد .

مواد انبار شده باید همیشه به گونه ای نگهداری شود که فضای راهروی بین توده ها با پهنای وسایل نقلیه به صورت ایمنی مطابقت داشته باشد تا در زمان اطفا حریق اختلال ایجاد ننماید .

در محدوده هایی که سامانه اطفا ثابت نصب شده باشد حدافاصل ایمن به اندازه حداقل یک متر باید از بالاترین قسمت مواد انبار شده تا سر حساس افشانه وجود داشته باشد .

فاصله ایمن از اطراف لامپها و چراغها تا مواد انبار شده باید رعایت گردد تا از احتراق و اشتعال مواد جلوگیری شود .این فاصله در هر حال از یک متر برای چراغهای صنعتی و 5/0 متر برای چراغهای فلور سنت کمتر نیست .

یک حدفاصل ایمن به اندازه یک متر باید اطراف راههای خروجی از درهای فراراز آتش حفظ شود . ضمنا مواد انبار شده نباید در فاصله کمتر از یک متری از در های بازشونده آتش چیده شوند .

مواد قابل انفجار تجاری را باید بر طبق مقررات ایمنی خاصی که به تصویب مقام صلاحیت دار رسیده است انبار و نگاه داری نمود. دستورالعمل نگاهداری این مواد بر اساس آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و انفجار مصوب وزارت کار خواهد بود. کارفرما باید سامانه کشف ، اعلام و اطفای حریق به طور متناسب برای این محل ها تامین و نصب نماید .

نگاهداری و ذخیره مایعات قابل اشتعال با نقطه شعله زنی کمتر از 21 درجه سانتی گراد در محل کار باید به 18 لیتر آن هم فقط در ظروف مخصوص سربسته محدود کرد و دور از منابع جرقه و حرارت قرار داد.

مایعات قابل اشتعال که در ظروف سربسته نگاهداری می شوند باید به مقدار محدودی که از طرف مقام صلاحیتدار تعیین می شود در انباری که از نقطه نظر ساختمان در مقابل حریق مقاومت داشته و بالای سطح زمین قرارگرفته و به وسیله دیوار ها و در و پنجره های ضد حریق خودکار از سایر قسمت های ساختمان مجزا می شود نگاهداری کرد . در قسمت مدخل انبارهای حاوی مواد سریع الاشتعال یا منفجره نباید در و پنجره و هر گونه شیشه شفاف به کار رود و در صورت لزوم باید از شیشه مات و مسلح استفاده شود .

نگاهداری و ذخیره مقادیر زیاد مایعات قابل اشتعال ( بیش از یک هزار لیتر ) فقط در مخازن مجزا و یا مخازن مخصوص روزمینی که به فواصلی بیش از سه برابر ارتفاع مخزن یا با استفاده از دیوار برشی مناسب یا زیر زمین قرار گرفته ( مخازن زیر زمینی دارای اولویت است ) و به فاصله دست کم 5 متری از ابنیه دیگری که از طرف مقام صلاحیتدار تعیین می شود مجاز خواهد بود .

برای جابجایی مایعات و مواد سریع الاشتعال و انفجاری و در محل تخلیه و بار گیری آنها باید از تجهیزات الکتریکی و چراغ های ضد جرقه و ضد شعله استفاده شود .

باید تدابیر موثری اتخاد شود که از چکه و نشت این قبیل مایعات قابل اشتعال و نفوذ به قسمت های زیرین ساختمان و داخل آبرو ها و مجاری آب جلوگیری شوند و ریخت و پاش اتفاقی آنها به میزانی محدود گردد که متضمن هیچگونه خطری نباشد وهمچنین از امکان ایجاد هر نوع مخلوط قابل اشتعال و انفجار بخار و هوا مخصوصا در حین انتقال مایعات مورد بحث ممانعت شود .

استعمال دخانیات ، روشن کردن و همراه داشتن کبریت ، فندک و هر گونه اشیا مولد شعله یا جرقه باید در کلیه نقاطی که در آنها مواد قابل احتراق ، مواد سریع الاشتعال یا مواد قابل انفجار نگاهداری و یا به کار برده می شود ممنوع است .

مقادیر زیاد ( بیش از 500 هزار لیتر یا معادل آن ) مواد بسته بندی شده با قابلیت اشتعال بالا را باید در انبارهای مجزا یا در اتاق های مقاوم در مقابل حریق یا اتاق هایی که از دیوارهای برشی یا فلزی مقاوم در برابر حریق ساخته شده و با درهای فلزی مجهز گردیده نگاهداری شوند .

5-توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر سیستم مدیریت یکپارچه توزیع شده است.

6-مدارک پیوست  :

| ردیف | نام | کد |
| --- | --- | --- |
| 6-1 | فرم کنترل روزانه انبار | F-20-02-01 |
| 6-2 | فرم چک لیست بازدید دوره ای انبار | F-20-02-02 |