جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : آمونيم آهن (Ц ) سولفات شش آبه فرمول شيميائي: (NH4) Fe(SO4) 2 # 6H2O وزن مولكولي: MW: 374.19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS –NO : 7783-85-9 EC-NO : 233-151-8 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل آتشگير در معرض آتش مستقيم ممكن است بخارات خطرناكي مثل نيتروژن اكشيدها و سلفيد اكسيدها توليد نمايد . |  |  | در صورت آتش سوزي از خاموش كننده هاي متداول استفاده شود . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق |  | از تنفس گرد و غبار اين ماده پرهيز نماييد 0 استفاده از ماسك تنفسي در محلي كه غبار اين ماده وجود دارد توصيه مي شود . |  | در صورت استنشاق گردو غبار اين ماده ، فرد مصدوم رادر معرض هواي تازه قرار دهيد . |
| پوست | تماس ماده با پوست | استفاده از دستكش در حين كار شستشوي دستها با آب پس از كار با اين ماده و تعويض لباسهاي آلوده |  | شستشوي محل آلوده پوست با آب فراوان تعويض لباسهاي آلوده |
| چشم ها | تماس ماده با چشم | استفاده از عينك ايمني |  | در صورت تماس با چشم ، شستشوي چشم با آب فراوان توصيه مي شود . |
| گوارش | بلعيدن اين ماده |  |  | در صورت بلعيدن اين ماده ، فرد مصدوم بايستي آب فراواني بنوشد . اورا وادار به استفراغ نموده و به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| از ورود اين ماده به سيستم فاضلاب جلوگير ي نماييد . |  | درجاي خشك نگهداري شود . درب ظرف را محكم ببنديد . دور از نور و در دماي 25°C ~ 15°C نگهداري شود . | Symbol: ___ R-Phrases : ___ S-Phrases : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد به رنگ سبز مايل به آبي خطرات فيزيكي: سوزش و خارش پوست و چشم خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده مشخص نشده است . راه هاي مواجهه: از طريق پوست دست يا تنفس ذرات غبار آن (ذرات ريز ) خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش و خارش پوست ، چشم و لايه مخاطي اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: جامد به رنگ سبز مايل به آلي ، بدون بو Density =1.86 g/cm3 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| تركيبات آهن محلول : از 0.9 mg/lit در 6.5-7.5 PH براي ماهي ها سمي است . يونهاي آمونيوم : از 0.3 mg/lit براي ماهي ها سمي است . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |