جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : آمونيم و انادات (آمونيم متا و انادات) فرمول شيميائي: وزن مولكولي: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS # 7803-55-6 EC # 232-261-3 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | آتش سوزي در دماي محيط بخارات سمي نيتروژن اكسيد و يا آمونياك توليد مي كند . |  |  | در صورت بروز آتش سوزي بدون لباس محافظ مناسب و ابزار تنفسي در محيط توقف نكنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | ايجاد سرفه وتنگي نفس | در صورت ايجاد گرد و غبار ماسك مورد نياز مي باشد . در زير هود كار كنيد . |  | در معرض هواي تازه قرا رگيرد . در صورت توقف تنفس از ماسك اكسيژن استفاده نماييد . فوراً به پزشك مراجعه كنيد . |
| پوست | محرك پوست | دستكش حفاظتي ضروري مي باشد . |  | با مقدار زيادي آب شست و شوداده و با پلي اتيلن گليكول 400 شود وفوراً لباس آلوده را جدا كنيد . |
| چشم ها | محرك چشم | عينك حفاظتي ضروري مي باشد . |  | با مقدار زيادي آب به مدت ده دقيقه و در حالتيكه چشم باز است شست و شو داده و فوراً به چشم پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش |  | خوردن و آشاميدن در محيط كار ممنوع مي باشد . |  | مصدوم را وادار كنيد مقدار زيادي آب بنوشد از حالت تهوع جلوگيري شود و فوراً به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هيچگونه قوانين EC جهت دفع اينگونه مواد شيميايي و باقيمانده آن وجود ندارد . در صورت نياز با شركتهاي مرتبط تماس بگيريد . |  | در حالت خشك ، در ظروف كاملاً بسته و د رمحيطي با تهويه مناسب نگهداري شود . دماي نگهداري محدوديتي ندارد . | با بسته هاي آلوده همانند خود ماده رفتار مي گردد . 36-37 -25 -20 : R-Phase : 26-37-45 S-Phase |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد سفيد رنگ بي بو خطرات فيزيكي: مخلوط سمي در آب ايجاد مي نمايد . خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV : 0.05 mg/m3 راه هاي مواجهه: استنشاق – پوست – گوارش خطرات استنشاق: بسيار سمي مي باشد . اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب : °C 200 حلاليت در آب در دماي °C 15 : 5.2 G/L حلاليت در آب در دماي. 96°C : 69.5 g/l نقطه جوش و چگالي موجود نمي باشد . دانسيته توده kg/m3 600 مي باشد . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: يونهاي آمونيوم داراي اثرات بيولوژيكي مي باشد . در غلظت بيش از mg/l 3/. براي ماهيها سمي بوده و در كمتر از آن يك ماده مغذي مي باشد . تركيبات و اناديم براي آبزيان سمي بوده و 50LD آن براي آب نرم mg/l 4.8 و براي آب سخت تا 30mg/l مي باشد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| از تماس ماده با گرماي بسيار زياد خودداري كنيد . در دماي بالاتر از °C 210 تجزيه مي گردد . از ورود به سيستم آب ، پساب و خاك خودداري كنيد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |