جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : آمونيوم سولفات فرمول شيميائي: ( NH4)2 S2O4 وزن مولكولي: 132.14 gr/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cas – No : 7783-20-2 EC# : 231-984-1 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | آتش سوزي ممكن است بخارات مضري توليد كند . غير قابل احتراق – غير قابل اشتعال | در مجاورت موادي كه با آن سازگاري دارد نگهداري شود . |  | استفاده از آب فراوان |
| انفجار | غير قابل انفجار – در صورت آتش اكسيدهاي نيتروژن و گوگرد در محيط پخش مي شود . | جلوگيري از حرارت كه باعث تجزيه آن مي شود از مواد زير دور نگه داشته شود . كلرات ها- نيتريت ها - فلزات آلكالي |  | ناحيه خطر را ترك كنيد . در محيط اطراف از مقادير فراوان آب استفاده كيند . |
| مواجهه | از طريق استنشاق جذب بدن مي شود . | بخارات فرار را بوسيله آب از بين ببريد . دوري از تماس با ماده دوري از بخارات حاصل |  | تنفس هواي تازه و كاردر اتاق هاي درباز |
| استنشاق | سرفه – سردرد | تهويه موضعي – در محدوده خطر بدون وسايل حفاظتي تنفسي قرار نگيريد . بخارات ماده را تنفس نكنيد . |  | تنفس هواي تازه و يا مصنوعي مراجعه و مشورت با پزشك معالج |
| پوست | قرمزي پوست | دستكش هاي حفاظتي |  | شستشو با آب فراوان پس از كار بيرون آوردن لباس هاي آْلوده و آب زدن آنها و تعويض آنها |
| چشم ها | قرمزي چشم درد چشم | عينك ايمني |  | شستن چشم ها با آب فراوان در حاليكه پلك ها را با ز نگه داشته ايد و مراجعه به پزشك در صورت لزوم |
| گوارش | دل درد- كبودي پوست –تشنج – اسهال –استفراغ –گيچي | در حين انجام كار با آن خوردن و آشاميدن ممنوع است |  | دهان را آب بكشيد . مقدار زيادي آب بنوشيد و مصدوم را وادار به استفراغ كنيد . مراجعه به پزشك |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| ماده را بصورت خشك جابجا كنيد . ماده ريخته شده را به داخل ظرف غير قابل احتراق انتقال دهيد و باقيمانده را با آب فراوان شسته و به بيرون برانيد. |  | به دور از مواد قابل اشتعال و مواد احياكننده نگهداري كنيد .در مكان خشك نگهداري شود در ظروف محكم و بسته بندي شده ذخيره كنيد . | هيچ كلاس بندي و برچسب براي اين ماده تعريف نشده است . |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد –سفيد – بي بو – جاذب رطوبت خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: به هنگام مخلوط شدن با مواد آلي خطرناك است . در صورت آتش سوزي اكسيدهاي نيتروژن و اكسيدهاي گوگرد در محيط پخش مي شود . حرارت دادن اين ماده ممكن است باعث احتراق شود . در اثر حرارت و ياسوزاندن تجزيه مي شود . حدود مجاز شغلي: TLV: 10mg/m3 راه هاي مواجهه: از طريق استنشاق جذب بدن مي شوند از طريق چشم و پوست نيز قرمزي بهمراه دارد . خطرات استنشاق: تبخير اين ماده و غلظت ذرات معلق آن در هوا زيان آور است . اثرات مواجهه كوتاه مدت: چشم و پوست و دستگاه تنفسي را تحريك مي كند .اسهال ، استفراغ ، كبودي پوست و گيجي اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: افت فشار خون ، اختلالات CNS – تشنج |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب و جوش و اشتعال آن در دسترس نيست حلاليت در اتانول و استن ندارد . دانسيته در 20°C : g/cm3 1.77 Solubility In Water – Ethanol - Acetone @ 20°C : 754 g/lit Bulk density ≈ 960 kg/m3 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: براي محيط زيست خطرناك است . ازورود آب آتش نشاني به آبهاي سطحي و زيرزميني جلوگيري كنيد . اجازه ندهيد ماده به سيستم پساب وارد شود . به هنگام مخلوط شدن با مواد آلي خطرناك و يا حساس است . لباس هاي آلوده را با مقادير زيادي آب خيس كنيد . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |