جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : آمونيوم پرسولفات فرمول شيميائي: ( NH4)2 S2O8 وزن مولكولي: 228.2 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cas – No : 7727-54-0 EC index No : 016-060-00-6 Ec # 231-786-5 UN # 1444 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل اشتعال . در صورت آتش گيري ، گازها و بخارات قابل احتراق مضر افزايش مي يابد . | از مواد قابل احتراق دور نگهداشته شود . |  | استافده از خاموش كننده ها ، پودر و دي اكسيد كربن (از آب استفاده نشود ) |
| انفجار |  | ماده بايستي با دقت ويژه اي جابجا شود . همچنين هنگام برداشتن مقداري از آن احتياط شود . |  | شستن دستها و صورت بعد از كار |
| مواجهه |  | . |  |  |
| استنشاق | ناراحتي تنفسي ، سوزش اعضاء مخاطي ، سوزش ريه ، جگر ،شش ، سوزش در سيستم تنفسي ايجاد حساسيت با استنشاق ماده | تهويه موضعي حفاظت تنفسي دوري از توليد واستنشاق گرد و غبار آن |  | تنفس هواي تازه شستشو باآب فراوان |
| پوست | سوزش پوست حساسيت پوستي | دستكش هاي حفاظتي استفاده از لباس هاي محافظ |  | بيرون آوردن لباس هاي آلوده شستشو با آب فروان استفاده از كرم محافظ پوست |
| چشم ها | سوزش چشم | عينك ايمني |  | در حاليكه پلك ها باز باشد با آب فرا وان شستشو دهيد . به پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش | در صورت بلعيدن خطرناك است . سوزش مجاري روده و معده | در حين كار خوردن و آشاميدن ممنوع |  | به مصدوم مقدار فراوان آب بخورانيد اورا وادار به استفراغ كنيد . به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| بصورت خشك جابجا كنيد . ضايعات را جمع كرده ، محوطه ريخته شده را تميز كنيد . |  | در ظروف دربسته و محكم و در جاي خشك به دور از منبع حرارتي و يا حتي چرخه دماي نگهداري زير 25°C به دور از مواد قابل احتراق و مواد آلي نگهداري شود . | UN PG Ш R : 8-22-36/37/38-42/43 S : 22-24-26-37 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد –سفيد – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: از حرارت دور نگه داشته شود – از مواد قابل احتراق دور نگه داشته شود . گازها و بخارات مضر حاصل از احتراق ممكن است باعث آتش سوزي شود . اكسيدهاي گوگرد و اكسيدهاي نيتروژن در توسعه آتش مؤثرند . با آب واكنش مي دهد و تركيبات آمونيوم و اكسيژن تجزيه مي شود . حدود مجاز شغلي: TLV: 5mg/m3 راه هاي مواجهه: از طريق استنشاق – پوست و چشم و اخلال در سيستم گوارش بدن خطرات استنشاق: ناراحتي تنفسي – سوزش مجاري تنفسي –سوزش اعضاء مخاطي –سوزش جگر ، ريه ، شش –خطر حساسيت اثرات مواجهه كوتاه مدت: بيماري ناراحتي تنفسي – حساسيت پوستي –سوزش پوست و چشم اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: خطر حساسيت تنفسي و جذب و در نتيجه سوزش مجاري روده اي و معده اي |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 120°C دانسيته در 20°C : g/cm3 1.98 حلاليت در آب : 620 g/l تجزيه حرارتي : 120°C < نقطه جوش و نقطه اشتعال و محدوده انفجار در دسترس نيست . دانسيته حجمي : ≈ 900 kg/m3 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: براي ارگانيسم آبزيان و جانوران و گياهان سمي است . از ورود آب آتش نشاني به آب هاي سطحي و آب هاي زيرزميني جلوگيري كنيد . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |