جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : آمونيم آهن (Ш ) سولفات دوازده آبه فرمول شيميائي: ( NH4 )Fe( SO4)2.12 H2O وزن مولكولي: MW : 482.19 gr/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS-NO : 7783-83-7 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق در معرض آتش مستقيم ممكن است بخارات خطرناكي مثل نيتروژن اكسيدها و سولفيد اكسيدها توليد نمايد |  |  | استفاده از آب و فوم جهت خاموش كردن |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق |  | از تنفس گرد و غبار اين ماده پرهيز نماييد . استفاده از ماسك تنفسي در محلي كه غبار اين ماده وجود دارد . |  | در صورت استنشاق گردو غبار اين ماده ، فرد مصدوم را در معرض هواي تازه قرار دهيد . |
| پوست | تماس ماده با پوست | براي پيشگيري ، پس از كار با اين ماده دستها را با اب بشوييد و لباسهاي آلوده را تعويض نماييد . استفاده از دستكش ايمني |  | در صورتي كه اين ماده با پوست تماس پيدا كند ، آن محل از پوست را با آب فراوان بشوييد و لباسهاي آلوده را تعويض نماييد . |
| چشم ها | تماس ماده با چشم ها | استفاده از عينك ايمني |  | در صورت تماس با چشم ، پلك را باز نموده و با آب فراوان شستشو دهيدو به پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش | بلعيدن اين ماده |  |  | در صورت بلعيدن ، فرد بايستي آب فراوان بنوشد و اورا وادار به استفراغ نموده و به پزشك مراجعه نماييد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اجازه ندهيد اين ماده به سيستم فاضلاب وارد شود . |  | در يك محل خشك نگهداري شود و درب آن را محكم ببنديد . دماي خاصي براي انبارش آن ذكر نشده است . | SYMBOL : ___ R-PHRASES : ___ S-PHRASES : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد به رنگ بنفش – بي بو خطرات فيزيكي: سوزش و خارش پوست و چشم خطرات شيميايي:. حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده مشخص نشده است . راه هاي مواجهه: از طريق پوست يا تنفس ذرات غبار آن خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش و خارش ملايم پوست و چشم در اثر مواجهه با آن اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: در صورت بلعيدن در درازمدت ممكن است آسيب به معده و روده برساند و در اثر جذب شدن باعث بيماري خوني مي گردد و به كبد و كليه ها آسيب برساند . |  |  |
| خواص فيزيكي: جامد بنفش رنگ و بدون بو و با نقطه ذوب 39-41 °C |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| تركيبات آهن محلول : از 0.9 mg/lit براي ماهي ها سمي است . ( در PH 6.5 -7.5 ) يونهاي آمونيم : از 0.3 mg/lit براي ماهي ها سمي است . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |