جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : 1-آمينو-2-هيدروكسي -4-نفتالن سولفونيك اسيد ( 1- آمينو -2نفتول -4-سولفوريك اسيد ) فرمول شيميائي: ___ وزن مولكولي: ___ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS-No : 116-63-2 EC-No : 204-147-3 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل احتراق است ودر شرايط آتش سوزي گازها و بخارات سمي توليد مي كند | دور از مواد قابل احتراق نگه داشته شود . |  | در محيط خطر بدون لباس مناسب و ابزار تنفسي مناسب توقف نكنيد . جهت خاموش نمودن آتش از پودر و كف استفاده كنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | محرك نواحي تنفسي | در صورت ايجاد گرد و غبار ماسك نياز مي باشد . زير هود كار كنيد . |  | در معرض هواي آزاد قرار گيرد . |
| پوست | محرك پوست | دستكش حفاظتي .لباس آلوده را حتماً عوض كنيد . پس از كار با ماده دستها را بشوئيد. |  | با مقدار زيادي آب شسته و لباس آلوده را فوراً جدا كنيد . |
| چشم ها | محرك چشم | استفاده از عينك حفاظتي ضروري مي باشد . |  | با آب بشوئيد . به چشم پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش | محرك غشاء مخاطي در دهان ، گلو ، مري | ___ |  | مصدوم را وادار كنيد مقدار زيادي آب بنوشد . در صورتي كه احساس ناراحتي مي كند به پزشك مراجعه نماييد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هيچگونه مقررات EC جهت دفع اينگونه مواد شيميايي و باقيمانده آن وجود ندارد . در صورت نياز با شركتهاي مرتبط تماس بگيريد . |  | در حالت خشك و در ظروف كاملاً بسته بدور از نور نگهداري شود .دردماي 15 تا 25 درجه سانتي گراد نگهداري شود. | با بسته هاي آلوده همانند خود ماده رفتار مي گردد علامت خاصي برروي بسته بندي درج نمي شود . |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – سفيد رنگ –با بويي ويژه خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV: 0.5mg/m3 راه هاي مواجهه: استنشاق – پوست – گوارش خطرات استنشاق: محرك نواحي تنفسي اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب و نقطه جوش موجود نمي باشد . دانسيته توده 280 kg/m3 مي باشد. |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اطلاعات جامعي در زمينه تأثير به آبزيان موجود نيست . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| - به دور از نور نگهداري شود . - در هنگام حمل و نقل احتياط نماييد . - از ورود به سيستم پساب خودداري كنيد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |