جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : آهن فسفات فرمول شيميائي: FePO4 وزن مولكولي: 150.83 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EC NO : 233-149-7 CAS – NO : 10045-86-0 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش |  |  |  |  |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق |  | مواد را در مجاورت هود نگهداري كنيد . از ماسك استفاده كنيد . |  | هواي تازه تنفس كنيد . |
| پوست |  |  |  | با آب زياد بشوئيد و لباسهاي آلوده را خارج كنيد . |
| چشم ها |  |  |  | با آب شستشو دهيد . |
| گوارش |  |  |  | آب زيادي بنوشيد و شخص را وادار به استفراغ كنيد . سپس به دكتر مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود . هيچ تنظيمات و روشهاي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد و براي اين كار بايد با افراد مجاز و شركتهايي كه براي اين منظور كار مي كنند تماس بگيريد . |  | در ظرف را محكم ببنديد و در مكان خشك نگهداري كنيد . | دفع ضايعات اگر بر طبق قوانين رسمي نمي باشد . با بسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد .اگر بر طبق قوانين رسمي باشد . با بسته هاي غير آلوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . Symbol : A -Phrases : S- phraser : |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – قهوه اي – زرد – بدون بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده مشخص نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته در( 20°C ) : حدود 2.87 gr/cm3 حلاليت در آب در 20°C به مقدار كم قطر ذرات ./8-2 mm |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: از ورود ماده به آب ، خاك و فاضلاب جلوگيري شود . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| اين ماده به نور بسيار حساس مي باشد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |