جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : آهن Ш كلريد هگزاهيدرات خالص فرمول شيميائي: 6H2O FeCL3. .6H2O Cl3 وزن مولكولي: 270.32 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cas – No : 10025-77-1 EC No : 231-729-4 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش |  |  |  |  |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  | از تنفس بخارات بپرهيزيد . |  |  |
| استنشاق | التهابات مخاطي | اين ماده را در مجاورت هود قرار دهيد . در مكاني كه ماده قرار گرفته بدون وسايل تنفسي مناسب قرار نگيريد . |  | هواي تازه تنفس كنيد . |
| پوست | التهابات پوستي | از كرمهاي محافظ پوست استفاده كنيد و پس از استفاده دست و صورت را بشوئيد . |  | سطح پوست را با آب بشوئيد و لباسهاي آلوده را خارج كنيد . |
| چشم ها | آسيب جدي به چشم | از عينك استفاده كنيد . |  | پلك چشمها را بازكرده و با آب بشوئيد و به چشم پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش | تهوع و استفراغ |  |  | مقدار زيادي آب بنوشيد . شخص را وادار به استفراغ كنيد و به دكتر مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود هيچ تنظيمات در روشهاي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد و براي اين كار بايد با افراد مجاز و شركتهايي كه براي اين منظور كار مي كنند تماس بگيريد . |  | در ظرف را محكم ببنديد و در مكان خشك نگهداري كنيد . تحت دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد | دفع ضايعات آبريز طبق قوانين رسمي نمي باشد . با بسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد .آبريز طبق قوانين رسمي باشد . با بسته هاي غير آلوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . مضر Symbol : xi R -Phrases : 22-38-41 S- phraser : 26-39 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: توده به رنگ قهوه اي – زرد – با بوي كلر خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده مشخص نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب ( 25°C) : حدود 37°C دانسيته توده : حدود 600-1200 Kg/m3 حلاليت در آب در( 20°C ) :حدود 920g/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: هرگز اجازه ندهيد اين ماده وارد فاضلاب شود . اين ماده باعث اثرات مضر روي ارگانيسم موجودات آبزي مي شود . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| از حرارت شديد جلوگيري شود و دور از فلزات قليايي و اكسيد اتيلن نگهداري شود . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| اثرات سميت ماده مي تواند روي كبد و كليه ها تأثير گذار باشد . |  |  |  |