جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : استات روي – دي هيدرات فرمول شيميائي: (CH3COO)2Zn*2H2O وزن مولكولي: 219.49 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EC # : 209-170-2 CAS # 5970-45-6 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق – در صورت آتش ممكن است بخارات مضري توليد شود . | در مجاورت با موادي كه با آنهاسازگاري دارند نگهداري شود . |  |  |
| انفجار |  | دوري از حرارت دادن زياد ماده ، آزاد كردن آب تبلور هنگام حرارت دادن شديد و زياد و طولاني مدت ماده |  |  |
| مواجهه | سوزش اعضاء مخاطي تنفسي و گوارشي ، پوست ، چشم و اختلال در سيستم گوارش | از ايجاد گرد و غبار و بخارات ماده جلوگيري كنيد . هنگام جابجايي و مخلوط شدن با ساير مواد شيميايي بايستي دقت ويژه بعمل اورد . |  | تنفس هواي تازه شستشو با آب فراوان بيرون آوردن لباس هاي آلوده |
| استنشاق | سوزش اعضاء مخاطي ، سرفه ، ناراحتي تنفسي ، تورم ريوي ، تب و هيجان | در محدوده خطر بدون وسايل تنفسي مناسب و مخصوص به خود قرار نگيريد . بخارات ماده را تنفس نكنيد . |  | تنفس هواي تازه |
| پوست | سوزش اندك پوست | استفاده از دستكش ايمني و لباس حفاظتي مناسب در برابر مواد شيميايي |  | شستشو با آب فراوان بيرون آوردن لباس هاي آلوده و تعويض آنها شستن دستها پس از كار با ماده |
| چشم ها | سوزش اندك و ناچيز چشم ها | استفاده از عينك ايمني و حفاظتي |  | در حاليكه پلك ها را باز نگه داشته ايد . چشم ها را با آب فراوان بشوييد . |
| گوارش | تهوع ، اسهال ، اختلال و بي نظمي در سيستم قلب و رگهاي خوني ، ناراحتي معده اي و روده اي | در حين انجام كار خوردن و آشاميدن ممنوع |  | مصدوم را وادار به نوشيدن آب فراوان كنيد . اورا وادار به استفراغ نماييد . با پزشك مشورت كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| ماده را بصورت خشك جابجا كنيد . فوراً ضايعات را جمع آوري كنيد . محل ريخته شده را تميز كنيد . |  | در ظروف دربسته و محكم نگهداري كنيد .در جاي خشك ذخيره كنيد . دماي نگهداري خطر آفرين نيست | R: 22 S: 24/25 UN PG : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بوي اسيد استيك – رنگ زرد كمرنگ يا كرم مايل به سفيد خطرات فيزيكي: ___ خطرات شيميايي: از حرارت دادن زياد كه باعث تجزيه ماده مي شود خودداري كنيد . حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و خوردن و تماس با پوست و چشم خطر آفرين است . خطرات استنشاق: سوزش اعضاء مخاطي تنفسي –سرفه –ناراحتي تنفسي –ورم ريوي – تب و هيجان در صورت تنفس مقدار زياد ماده ، تب و هيجان ناشي از تنفس بخارات گازهاي فلز (Zn روي ) اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش پوست و چشم – سرفه – اسهال –تهوع و استفراغ – تب و هيجان اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: ناراحتي تنفسي – ناراحتي معده اي و روده اي – بي نظمي در سيتم قلب و رگهاي خوني |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته در 20°C : g/cm3 1.77 دانسيته حجمي ≈ kg/cm3 900 حلاليت در آب در 20°c : 430 g/l تجزيه حرارتي : 237 °C |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: از ورود آب آتش نشاني به آبهاي سطحي و زيرزميني جلوگيري كنيد . نگذاريد وارد سيستم فاضلاب شود .اجازه ندهيد وارد آب ، پساب و خاك شود . آلودگي آبهاي زيرزمين ، خطر آلودگي آب آشاميدني و تماس با آن را مي تواند به همراه داشته باشد . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| از تماس اين ماده با تركيباتي حاوي آمونيوم ، هالوژنها ، تركيبات اكسيد كننده و اسيد ها خودداري نماييد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |