جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : اسيد پركلريك -72% 70 فرمول شيميائي: HCLO4 وزن مولكولي: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cas – No : 7601-90-3 EC - No : 231-512-4 EC index : 017-006-00-4 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق اما اين ماده باعث توسعه آتش سوزي مي شود و به دنبال آن گازهاي بخارات خطرناك در منطقه آتش سوزي توليد مي كنند و كلرين يا اكسيدهاي كلرين ايجاد مي شود . | در صورت تماس با مواد آتش گير و حرارت ممكن است ايجاد آتش سوزي و سوختن خطرناك شود . |  | در صورت آتش سوزي از وسايل خاموش كننده مناسب در نزديكي ذخيره اين مواد استفاده كنيد . ظروف حاوي نمونه را به وسيله ريزش آب به اطراف سرد كنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  | از استنشاق يا توليد غبارات آن جلوگيري كنيد . |  |  |
| استنشاق |  | از استنشاق بخارات و غبارات و تماس با اين ماده جلوگيري كنيد واز تهويه مناسب استفاده كنيد . |  | هواي تازه و تماس با دكتر |
| پوست | سوزش | از لباسهاي و دستكش هاي محافظ مناسب استفاده كنيد .لباسها بايد مقاومت در برابر اسيد داشته باشند . |  | شستن با آب فراوان و مرطوب كردن با پلي اتيلن گليكول 400 و بيرون آوردن لباسهاي آلوده و استفاده از كرمهاي محافظ پوست |
| چشم ها | در اثر تماس سوختن و خطر نابينا شدن و يا سوزش در اثر توليد بخارات آن | استفاده از عينك ضروري است . |  | شستشو با آب فراوان به مدت 10 دقيقه و مراجعه به پزشك |
| گوارش | سوزش معده و مري |  |  | فرد را وادار به نوشيدن آب فراوان كنيد .اگر لازم باشد چندين ليتر آب بنوشيد . از استفراغ جلوگيري كنيد و فوراً به پزشك ارجاع دهيد و از خنثي كردن آن جلوگيري كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اجازه ندهيد اين مواد وارد سيستم فاضلاب و آب آشاميدني شوند . جهت دفع آنهابا كشورهاي عضور EC تماس بگيريد . |  | براي ذخيره اين ماده از ظروف فلزي استفاده نكنيد . تمام ظروف ووسايل و محيط كار را تميز نگه داريد . درب ظروف كاملا ببنديد . در محيط ذخيره از تهويه مناسب استفاده كنيد اين ماده را از منابع توليد حرارت دور نگه داردي . در محيط ذخيره شده محدوديت دماي وجود ندارد . از خشك شدن محلول اسيد پركلريك در مكان هاي نامناسب جلوگيري كنيد . | اگر ضايعات مغاير با قوانين باشند . بايد با ضايعات آلوده مانند خود ماده برخودر و بسته بندي كرد .در غير اينصورت با آنها مانند خود فاضلاب خانگي برخورد مي شود Symbol: °C R-Phrases : 5-8-35 S-Phrases : 23-26-36/37-39-45 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بي رنگ و بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در اثر آتش سوزي كلرين و اكسيدهاي كلرين توليد مي شود .از تماس با نيتريل ها و الكل ها ، مواد آتش گير و هاليد هيدروژن ، هيدروكربنهاي هالوژن دار ، مواد آلي ، اكسيدهاي غير فلزي ، مواد كاهنده ، اسيد نيتريك اسيد سولفوريك غليظ و حرارت و هيدروژن و ... جلوگيري كنيد . حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده مشخص نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: باعث تحريك و سوزش تارهاي صوتي و تنفسي مي شود . اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 18°C- دماي جوش 198.7 °C دانسيته در 20°C : g/cm3 1.68 حلاليت در آب 20°C |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: براي موجودات آبزي خطرناك است . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |