جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : ان وان بيس (2-هيدروكسي اتيل ) گلسين فرمول شيميائي: C6H13NO4 ( Bicine ) وزن مولكولي: 163.17 g/mol |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CAS –NO : 150-25-4 EC-NO : 205-755-i |
|  | نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |  |
|  | آتش | قابل احتراق در صورت آتش گيري بخارات و گازهاي قابل احتراق مضر توليد مي شود و همچنين اكسيدهاي نيتروژن در محيط پخش مي شود . | از حرارت دادن خودداري كنيد باعث تجزيه ماده مي شود . | استفاده از خاموش كننده هاي مجاز و مناسب نظير آب ، كف ، پودر |  |
|  | انفجار |  |  |  |  |
|  | مواجهه |  | بخارات فرار را بوسيله پاشيدن آب برروي آنها از بين ببريد . | تنفس هواي تازه |  |
|  | استنشاق |  | در محدوده خطر بدون تجهيزات تنفسي مناسب قرار نگيريد از توليد گردو غبار و بخارات خودداي فرمائيد و بخارات را تنفس نكنيد . | تنفس هواي تازه |  |
|  | پوست |  | استفاده از دستكش و لباس ايمني مناسب | شستشو با آب فراوان و بيرون آوردن لباس هاي آلوده و تعويض آنها و شستن دستها |  |
|  | چشم ها |  | استفاده از عينك ايمني | شستن چشمها با آب فراوان و مراجعه به متخصص چشم |  |
|  | گوارش |  |  | بعد از بلعيدن مقدار زيادي آب بخوريد تحريك و وادار به استفراغ كنيد به دكتر مراجعه كنيد . |  |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| دفع ضايعات ماده از محيط بصورت خشك جابجا كنيد . و محدوده ريخته شده را تميز كنيد . |  | در ظروف محكم و دربسته و در جاي خشك نگهداري كنيد دماي نگهداري 5-30°C مي باشد . | R : ___ S : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد –سفيد - بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در اثر حرارت دادن ماده تجزيه مي شود و اكسيدهاي نيتروژن توليد مي شود . حدود مجاز شغلي: TLV تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و پوست و چشم خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب : 185-192 °C دانسيته حجمي 364 كيلوگرم بر متر مكعب حلاليت در آب در 20°C : 100g/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: از ورود به آب آتش نشاني (كه براي خاموش كردن ماده فوق به كار مي رود ) به آبهاي سطحي و آب هاي زيرزميني خودداري شود . اجازه ندهيد كه به سيستم پساب وارد شود . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |