جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : ايزو آميل الكل ايزوپنتيل الكل -بوتانول فرمول شيميائي: C5H12O وزن مولكولي: 88.15 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAR-No: 30899-19-5 EC –indes No : 603-006 -007 EC-NO : 250-378-8 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | بسيار قابل اشتعال و توليد بخارات سنگين تر از هوا مي كند . | در مجاورت شعله قرار نگيرد . |  | خاموش كننده هايي مثل آب ، CO2 ، فوم و پودر |
| انفجار | در صورت مخلوط شدن با هوا توليد انفجار مي كند . | اجازه ندهيد باقيمانده ماده وارد محيط شود . زيرا خطر انفجار وجود دارد . در ظرف را محكم ببنديد . در مكاني دور از جرقه نگهداري كنيد . |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | سوزش در سيستم تنفسي | از تهويه موضعي يا حفاظت تنفسي استفاده كنيد . |  | استفاده از هواي تازه . اگر لازم بادش تنفس مصنوعي بدهيد . |
| پوست | تحريك پوست | بعد از استفاده از ماده دستها و صورت را بشوئيد – از كرمهاي محافظ پوست استفاده كنيد . |  | پوست را با آب زلال بشوئيد و لباسهاي آلوده را خارج كنيد . |
| چشم ها | سوزش چشمها |  |  | در حالي كه پلكها را كاملاً باز نگه داشته ايد با مقدار زيادي آب شستشو دهيد . |
| گوارش |  |  |  | مقدار زيادي آب بنوشيد به دكتر مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود هيچ تنظيمات در روشهاي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد و براي اين كار بايد با افراد مجاز و شركتهايي كه براي اين منظور كار مي كنند تماس بگيريد . |  | از ايجاد الكتريسيته ساكن جلوگيري كنيد به دور از منبع احتراق نگهداري شود .در هنگام نگهداري سرظرف رامحكم ببنديد . | دفع ضايعات آبريز طبق قوانين رسمي نمي باشد . با بسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد .آبريز طبق قوانين رسمي باشد . با بسته هاي غير آلوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . Symbol : Xn آتشگير ، مضر براي تنفس R -Phrases : 10-2 S- phraser : 24.25 جلوگيري كنيد از تماس با پوست |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: مايع بدون رنگ با بوي مشخصه خود ماده خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: اين ماده مي تواند از طريق استنشاق ، پوست و چشم جذب بدن شود . خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: مي تواند باعث سردرد ، سرگيجه ، ناهماهنگي حركتي بدن شود . |  |  |
| خواص فيزيكي: مايع ، بدون رنگ – ويكسوزيته ديناميك 5.09 MPA*Y - نقطه ذوب 117°C – نقطه جوش 131°C – دماي احتراق 340°C – نقطه اشتعال 43°C – فشار بخار 31.1 hpa و دانسيته ./81gr/cm3 و در آب و اتانول قابل حل مي باشد . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: از ورود اين ماده به درون آب – فاضلاب و خاك جلوگيري كنيد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| از قرار گرفتن در مجاورت فلزات قليايي و قليايي خاكي و عوامل اكسيد كننده محافظت شود . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |