جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده: اكسيد جيوه (Ш) زرد فرمول شيميائي: HgO وزن مولكولي: M=216.59 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS-NO : 21908-53-2 EC-index –No: 080-002-00-6 EC- No: 244-654-7 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | در صورت ايجاد آتش بخارات و گازهاي قابل احتراق و مضر در فضا پخش مي شود از جمله بخارات جيوه | در مجاورت مواد سازگار با آنها نگهداري شود . |  | استفاده از خاموش كننده مناسب |
| انفجار |  | محصول بايد با دقت ويژه اي جابجا شود . |  | ___ |
| مواجهه | __ | در محدوده خطر بدون وسايل تنفسي و حفاظتي قرار نگيريد و از ايجاد بخارات ماده دوري كنيد . |  | بخارات ماده را با ريختن آب فراوان برروي آنها از محيط خارج كنيد استفاده از هواي آزاد و تهويه مطبوع در اتاق هاي بسته |
| استنشاق | تنفس بخارات آن بسيار سمي است . | استفاده از تجهيزات تنفسي مخصوص بخارات ماده را تنفس نكنيد و در زير هود كار كنيد . |  | تنفس هواي تازه و تنفس دهان به دهان يا مصنوعي و فوراً به پزشك مراجعه شود . |
| پوست | در تماس با پوست سمي است . خطر جذب در پوست وحساسيت پوستي | استفاده از كرم محافظ پوست استفاده از لباس محافظ و مناسب و مقاوم در برابر مواد شيميايي و دوري از تماس با ماده و استفاده از دستكش |  | شستشو با آب فراوان و بيرون آوردن و تعويض لباسهاي آلوده شستن دستها پس از كار با ماده |
| چشم ها | سوزش چشم | استفاده از عينك ايمني |  | حداقل به مدت 10 دقيقه چشمها را با آب فراوان بشوئيد و به متخصص چشم مراجعه شود . بعد از كار بايد چشمها را با آب شستشو شود . |
| گوارش | در صورت خوردن بسيار سمي است . ناراحتي هاي روده اي و معده اي افت فشار خون ، كاهش حافظه ، سوزش اعضاي مخاطي ، حالت تهوع ، اسهال و استفراغ | هنگام كار تحت هر شرايطي از خوردن و آشاميدن خودداري كنيد . |  | مصدوم را وادار به خوردن آب فروان كنيد از استفراغ دوري كنيد . از ذغال فعال استفاده كنيد و فوراً به پزشك مراجعه شود . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) |  | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ماده را به دقت و بصورت خشك جابجا كنيد و ضايعات را سريعاً جمع آوري كنيد محدوده ريخته شده را تميز و از ايجاد بخارات دوري كنيد . |  | در ظروف محكم و در بسته نگهداري شود . در جاي خشك در يك مكان با تهويه مناسب بدور از نور فقط دردسترس افراد مجاز |  | PG# UN 1641 R: 26/22/28/33/50/53 S: 13/28/45/60/61 SYMBOL : T+ N |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: شكل جامد و رنگ زرد وجود ندارد. خطرات فيزيكي:__ خطرات شيميايي: بدور از حرارت زيثاد و از مواد نظير الكلها ، نيترات ها ،هالوژن ها و فلزات سبك تركيبات ئيدروژن دارد پيرواكسيد ئيدروژن اسيد نيتريك نگهداري شود . حدود مجاز شغلي: 0.1mg/m3 : TLV راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و تماس با پوست و ريختن درون چشم و خوردن خطرات استنشاق: تنفس بخارات ماده بسيار سمي است . سوزش اعضاء مخاطي تنفسي اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش چشم و پوست ، حالت تهوع ، اسهال و استفراغ اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: حساسيت پوستي ناراحتي هاي روده اي و معده اي ، خطر جذب درون پوست ، افت فشار خون |  |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذ وب بزرگتز از 400°C دانسيته 11.1 g/cm3 دانسيته حجمي 200kg/m3 حلاليت در آب 0.055 g/lit تجزيه حرارتي >400°C |  |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: |  |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |  |
| براي اورگانيسم آبزيان بسيار سمي است . برروي محيط زيستي ، جانوران ، گياهان اثرات مخرب و طولاني مدتي دارد . از ورود آب آتش نشاني به آب هاي سطحي و زيرزميني خودداري يفرمائيد نگذاريد وارد سيستم فاضلاب شود و نگذاريد وارد آب پساب و خاك شود . |  |  |  |  |