جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : باريم هيدروكسيد هشت آبه فرمول شيميائي: Ba(OH)28H2O وزن مولكولي: 315.480 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Catalogue NO : 101737 CAS –NO : 12230-71-6 EC-NO : 241-234-5 PG Ц |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق در اثر حرارت ممكن است بخارات سمي ايجاد كند . |  |  |  |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | سوزش جداره مخاطي ، سرفه و عطسه | گرد و غبار را تنفس نكنيد . درب اتاقها را باز نگهداريد . از ماسك تنفسي با فيلتر مخصوص استفاده شود . |  | هواي تازه – انتقال به بيمارستان |
| پوست | سوزش | استفاده از لباس مناسب و دستكش |  | شستشو با آب فراوان – پوشاندن با پارچه نمناك شده با پلي اتيلن گليكول 400 – خارج كردن لباسهاي آلوده |
| چشم ها | سوزش – كوري | استفاده از عينك |  | شستشو با آب حداقل 10 دقيقه تماس با چشم پزشك |
| گوارش | تهوع ، استفراغ ، سرگيجه ، درد ، سوزش سرفه | اجتناب از بلعيدن |  | خوردن آب زياد –اجتناب از استفراغ – انتقال به بيمارستان |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اجازه وارد شدن به سيستم فاضلاب را ندهيد . |  | جابه جا كردن : اجتناب از جابه جا كردن زيادي انبار : در ظرف درب بسته و خشك و دماي اتاق نگهداري شود . | R-Phrases 20-22-34 S-Phrases 26-36/37/39-45 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بي رنگ و بي بو خطرات فيزيكي: گرد و غبار آن را تنفس نكنيد . خطرات شيميايي: در صورت حرارت ممكن است بخارات سمي ايجاد شود . حدود مجاز شغلي: TLV: 0.5 mg/m3 راه هاي مواجهه: گرد و غبار ، تماس با پوست ، استنشاق خطرات استنشاق: سوزش جداره مخاطي ، سرفه و عطسه اثرات مواجهه كوتاه مدت: تحريك پوست ، چشم ، سرفه و عطسه ثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: در اثر تماس زياد با چشم ممكن است ايجاد كوري كند . |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 78°C دانسيته 2.18g/cm3 نقطه جوش و اشتعال مشخص نشده تجزيه حرارتي >95°C |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اطلاعات در مورد اثرات زيست محيطي گزارش نشده براي محيطهاي آبي سمي مي باشد . ورود آن به آبهاي آشاميدني خطرناك و باعث تغيير PH آب مي شود .اجازه وارد شدن به فاضلاب را ندهيم . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| از اسيدها و هيدروژن سولفيد دور نگهداشته شود . جلوگيري از اطفاء حريق بوسيله منابع آب سطحي و زيرزميني |  |  |  |