جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : برمو تيمول بلو Indicator Acs فرمول شيميائي: C27 H28 B2O2S وزن مولكولي: M: 624.40 gr/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EC –No 200-971-2 CAS –No: 76-59.2 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل اشتعال در صورت آتش سوزي بخارات و گازهاي خطرناك توليد مي كند كه نهايتاً منجر به توليد سالفراكسايد و هيدروژن برومايد مي شود . |  |  | از خاموش كننده مناسب پودر و فوم آب بصورت اسپري و خفه كننده آتش شامل پودر هواي آتش سوزي و دي اكسيد كربن استفاده مي شود . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  | از توليد و استنشاق بخارات آن جلوگيري كنيد . |  |  |
| استنشاق |  | از محافظ تنفسي در هنگام توليد بخارات آن استفاده كنيد . |  | هواي تازه |
| پوست |  | استفاده از لباسهاي حفاظتي مناسب و محافظ دست |  | شستن پوست با مقدار زيادي آب |
| چشم ها |  | استفاده از لباسهاي حفاظتي مناسب و محافظ دست |  | شستن پوست با مقدار زيادي آب |
| گوارش |  |  |  | فرد مورد نظر مجبور به نوشيدن مقدار زيادي آب و بالا آوردن كنيد و اگر احساس بدي دارد به پزشك ارجاع دهيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اين مواد به داخل فاضلاب نرانيد و براي چگونگي دفع آنها با كشورهاي عضور EC تماس بگيريد . |  | در ظروف را محكم ببنديد و در جاي خشك قرار دهيد در دماي بين 30°C + تا بين 50°C + | اگر ضايعات مغاير قوانين اسمي باشد با آنها همانند خود ماده برخورد كنيد . در غير اينصورت همانند ضايعات خانگي با آنها برخورد خواهيم كرد . |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – فرار با بوي ضعيفي از اسيد استيك خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در صورت تجزيه شدن يا آتش سوزي توليد سالفر اكسايد و هيدروژن برمايد مي كند حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: خطر ويژه اي در قوانين براي آن ذكر نشود . اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته /cm3 450 Kg در 20°C در آب و الكل غير قابل حل مي باشد . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اين ماده نبايد وارد فاضلاب و آبها و زمينها شوند . اين ماده از نظر مضر بودن آن براي آبزيان از ديگر مواد مستثني نيست . در صورت حمل نشدن صحيح يا دفع آن روي فاضلاب اطلاعات زيادي در اين مورد در دست نيست . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| اين ماده شديداً سمي است اما اطلاعات عددي در دسترس نمي باشد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |
| لباسهاي آلوده را سريع خارج كنيد و دستهايتان را بعد از كاركردن بشوئيد . در صورتي كه با دقت نگهداري شود و دفع صحيح صورت بگيرد مشكلات زيست محيطي وجود نخواهد داشت . در صورت بروز آتش سوزي بدون داشتن لباس محافظ و وسيله حفاظت تنفسي مناسب در محل نمانيد و از وارد شدن آبهاي آتش نشاني به آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي جلوگيري كنيد . |  |  |  |