جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : برموكرومول سبزرنگ ( ايريكتور PH 3.8 – 5.4 ) indicator acs فرمول شيميائي: H28 H14Br4O5S وزن مولكولي: 698.05 gr/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EC –No 200-972 -8 CAS –No: 76-60-8 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل اشتعال (آتشگير ) ممكن است گازها و بخارات خطرناك توليد كند .كه در نهايت برميد هيدروژن و اكسيد سالفر توليد مي كند |  |  | از خاموش كننده مناسب آب و CO2 و فوم و پودر استفاده كنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  | از توليد و استنشاق بخارات آن جلوگيري كنيد . |  |  |
| استنشاق |  | از حفاظت تنفسي در هنگام توليد بخارات آن استفاده كنيد . |  | هواي تازه |
| پوست |  | از لباسها ودستكش حفاظتي مناسب استفاده كنيد . |  | شستن با مقدار زيادي آب و بيرون آوردن لباسهاي آلوده |
| چشم ها |  | استفاده از محافظ چشم |  | شستشو با مقدار زيادي آب |
| گوارش |  |  |  | فرد را مجبور به نوشيدن مقدار زيادي آب و بالا آوردن بكنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اجازه ندهيد اين ماده به فاضلاب آبها و زيرزمينها وارد شود و براي چگونگي دفع آنها با كشورهاي عضور EC تماس بگيريد . |  | در محيط كاملاً بسته و خشك كه محدوديت دمائي ندارد. | ضايعات اگر مغاير با قوانين رسمي باشد بايد با آنها همانند خود ماده برخورد نمود در غير اينصورت با آنها مانند ضايعات خانگي رفتار مي شود . |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – سبزرنگ با بوي ويژه خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در دماي تقريباً 225 °C تجزيه مي شود . در اثر آتش سوزي گازها و بخارات خطرناك توليد مي كند كه به دنبال آن برميد هيدروژن و اكسيد سالفور توليد مي شود . حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته توده /cm3 350 Kg در آب و الكل غير قابل حل تجزيه در دماي 225°C نقطه ذوب 217-218 °C |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: در مورد اثر اين ماده در روي زيست محيط اطلاعات زيادي در دست نيست . فقط نگذاريد اين ماده به فاضلاب و آبها و خاك وارد شود . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| بعد از كاركردن لباسهاي آلوده را بيرون بياوريد و دستتان را بشوئيد . اين ماده شديداً سمي است اما در مورد آن اطلاعات زيادي در دسترس نيست . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |
| بدون داشتن لباس حفاظتي مناسب ووسيله تنفسي در منطقه آتش سوزي شده نمانيد . از وارد شدن آبهاي آتش نشاني به آب سطحي يا زيرزميني خودداري كنيد . |  |  |  |