جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : بنزوئيك اسيد بنزن كربوكسيليك اسيد –فنيل فرميك اسيد . فرمول شيميائي: ( C7H6O2 ) C6H5COOH وزن مولكولي: 122.12 gr/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS –NO : 65-85-0 EC-NO : 200-618-2 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل احتراق | از قرار گرفتن ماده در بالاتر از دماي ذوب خودداري شود . از تماس با فلوئور ، اكسيژن ، بازها و عوامل اكسيد كننده جلوگيري شود . |  | اطفاء حريق بوسيله آب ، CO2 ، فوم ، پودر |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | سوزش در مجاري تنفسي پس از استنشاق غبارات | تهويه عمومي |  | هواي تازه در صورت نياز ، تنفس مصنوعي |
| پوست | سوزش جزئي | استفاده از دستكش ووسايل حفاظتي مناسب |  | در صورت تماس با پوست با مقادير زياد آب بشوئيد و لباسهاي آلوده را از بدن خارج كنيد . |
| چشم ها | سوزش شديد | استفاده از عينك ايمني |  | در صورت تماس با چشم به وسيله چشم شور چشم را با مقادير زياد اب بشوئيد . در صورت نياز به دكتر مراجعه شود . |
| گوارش | در صورت بلع سوزش مخاط گوارشي و دهان |  |  | در صورت بلع اشتباهي فوراً فرد را به خوردن مقدار زيادي آب و استفراغ وادار نمائيد . با دكتر تماس بگيريد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اجازه ندهيد كه ماده وارد سيستم فاضلاب شود از ورود آب حاصل از اطفاء حريق اين ماده به آبهاي سطحي و زيرزميني خودداري كنيد . |  | درجاي خشك ، دربسته بندي غير قابل نفوذ در دماي °C 15 تا 25 °C نگهداري شود . | R-Phrases : 22-36 S-Phrases : 24 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد سفيد رنگ بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در تماس با فلوئور ، اكسيژن ، بازها و عوامل اكسيد كننده قرار نگيرد . حدود مجاز شغلي: TLV : 10 ppm راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: سوزش در مجاري تنفسي پس از استنشاق بخارات اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: در صورت مواجهه مكرر يا طولاني مدت اثرات زيانباري برروي دستگاه گوارشي (معده و روده ) دارد . |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه جوش °C 249.2 نقطه ذوب : 121-123 °C mg L دانسيته ( 20 °c ) : 1.32 mg L حلاليت در آب ( 20 °c ) : 3.4 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اثرات زيانبار برروي موجودات آبزي دارد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| قابل تصعيد |  |  |  |