جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : تيواستاميد فرمول شيميائي: C2H5NS(Hill) وزن مولكولي: 75.14 gr/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cas – No : 62-55-5 EC-NO : 200-541-4 EC index No : 616-026-00-6 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | احتراق پذير ، توسعه گازهاي پرخطر قابل احتراق | از تماس با مواد ناسازگار جلوگيري شود و در جاي مناسبي نگهداري شود . |  | پودر – فوم –آب |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه | پوست را تحريك مي كند . باعث سوزش پوست و سوزش چشم ها مي گردد . در صورت بلعيدن به دستگاه گوارشي آسيب مي رساند . | استفاده از لباس محافظ شيميايي و تجهيزات تنفسي استفاده از عينك ، دستكش و ماسك |  | در صورت استنشاق هواي تازه را تنفس كنيد و با دكتر تماس بگيريد . در صورت تماس با پوست شستشو با آب فراوان و با پلي اتيلن گليكول 400 و در آوردن لباس هاي آلوده . در صورت تماس با چشم ، شستشوي آن |
| استنشاق |  | در زمان توليد ذرات استفاده از ماسك ضروري است . |  | هواي تازه را تنفس كنيد . با دكتر تماس بگيريد . |
| پوست | باعث تحريك و سوزش پوست | استفاده از دستكش ضروري است . |  | شستشو با آب فراوان نم كردن با پلي اتيلن گليكول 400 و لباس هاي آلوده در آورده شود . |
| چشم ها | باعث تحريك (سوزش ) چشم ها مي شود . | استفاده از عينك ضروري است . |  | بالانگهداشتن پلك چشم ها و شستشو با آب فراوان تماس با متخصص چشم |
| گوارش | در صورت بلعيدن مضر مي باشد . | در حين انجام كار خوردن و آشاميدن ممنوع |  | مجبور به نوشيدن آب فراوان ، تحريك به استفراغ كردن . تماس فوري با دكتر |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اثرات سطح را تميز كنيد . و محل ريخته شده را خشك كرده و دفع كنيد . |  | محكم بسته شده باشد و در مكان تهويه مناسب در دماي بين °C 25 تا °C 15 نگهداري شود .فقط در دسترس افراد مجاز قرار داشته باشد . | R : 45-22-36/38-52/53 S : 53-45-61 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: كريستال – بي رنگ - بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: احتراق پذير ، توسعه گازهاي پرخطر قابل احتراق . ممكن است در جريان حادثه آتش گازهاي سمي توليد كند . حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعريف نشده است . راه هاي مواجهه: از طريق استنشاق – ، تماس با پوست ، تماس با چشم و بلعيدن خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش پوست و چشم ها و در صورت بلعيدن مضر مي باشد . اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: سرطان زا مي باشد . |  |  |
| خواص فيزيكي: مقدار PH در 100g/l آب 20°C : 5.2 ~ نقطه ذوب : 113-114 °C نقطه جوش : در دسترس نمي باشد . نقطه اشتعال : دردسترس نمي باشد . دانسيته : g/cm3 1.37 دانسيته حجمي : kg/m3 600 ~ حلاليت در آب 25°C : g/l 163 حلاليت در اتانول 20°C : g/l 264 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اطلاعات در مورد اثرات اكولوژيكي اين محصول در دسترس نمي باشد . اثرات مضري براورگانيزمهاي آّبزي دارد و ممكن است در دراز مدت اثرات مضري در محيط زيست آبزيان داشته باشد . اجازه ندهيد داخل سيستم پساب شود . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |