جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : جيوه ∏ سولفات فرمول شيميائي: HgSO4 وزن مولكولي: 296.65 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS – NO : 77813-35-9 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل اشتعال |  |  |  |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  | ماده بايد در زير هود نگهداري شود . |  |  |
| استنشاق | بسيار سمي براي استنشاق مجراي مخاطي | از توليد گرد و غبار ماده جلوگيري بشود . از تنفس بخارات خودداري كنيد . |  | هواي تازه تنفس كنيد اگر نياز است از تنفس دهان به دهان استفاده كنيد و همچنين تهويه مكانيكي و به دكتر مراجعه كنيد . |
| پوست | بسيار سمي براي پوست | جلوگيري از تماس ماده با پوست از دستكش استفاده كنيد . از كرمهاي محافظ پوست استفاده كنيد . |  | باآب بشوييد و لباسهاي آلوده را خارج كنيد . |
| چشم ها | در اثر تماس با چشم آسيب هاي زيادي به چشم وارد مي كند | از عينك استفاده كنيد . |  | پلك چشمها را باز نگه داردي و حدود 10 دقيقه با آب بشوييد و به چشم پزشك مراجعه كنيد. |
| گوارش | بسيار سمي براي گوارش . به معده و روده آسيب مي رساند ايجاد طعم فلزي مي كند |  |  | اگر شخص هوشيار است به آن مقدار زيادي آب بنوشانيد و شخص را مجبور به استفراغ كنيد . به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود . هيچ تنظيمات وروشهاي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد و براي اين كار بايد با افراد مجاز كه براي اين منظور كار مي كنند تماس بگيريد . |  | در ظرف را محكم بسته و در محيط خشك نگهداري كنيد و در مكاني نگهداري شد كه تهويه به طور مناسب وجود داشته باشد . | دفع ضايعات اگر بر طبق قوانين رسمي نمي باشد با بسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد اگر برطبق قوانين سمي باشد با بسته هاي غير الوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . خيلي سمي Symbol T+ بسيار سمي براي R-Phrases : 26/27/28-32-50/53 S-Phrases : 13-28-45-60-61 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – سفيد – بدون بو مي باشد . خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV : 0.1mg/m3 راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: تنفس براي پوست ، چشم و گوارش و همچنين براي ارگانيسم آبزي مضر است . اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته °C 20 : 6.47 g/cm3 دماي تجزيه : 450°C |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: از ورود آبهاي آتش نشاني درون منابع زيرزميني جلوگيري شود . و هرگز اجازه ندهيد كه اين ماده وارد آب و خاك و فاضلاب شود . بسيار سمي براي ارگانيسم هاي طبيعي و آبزيان مي باشد . باعث اسهال خوني ، سرگيجه ، درد شكم ، زخم هاي داخلي ، تغيير در فشار خون ، جمع شدن عروقي ، ناكارايي كليه ، التهاب در دهان و يك خط ازجيوه روي لثه مشاهده مي شود ولي علامت اصلي روي سيستم عصبي مركزي است . تغيير روي صحبت روي بينايي ، شنوايي و كاهش حس و كاهش حافظه . ايجاد سندرم ؟ مغزي ، خانمهاي حامله به هيچ وجه در مقابل اين ماده قرار نگيرند . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| در زمان استفاده از ماده ، وسايل استحفاظي استفاده كنيد . تركيبات جيوه روي سلولهاي بدن و پلاكتهاي خون اثر مي گذارد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| درمكاني كه از ماده استفاده مي كنيم هرگز نخوريد و نياشاميد . هرگز ماده را در مجاورت حرارت شديد و هاليد هاي هيدروژن قرار ندهيد . اين ماده به نور بسيار حساس مي باشد . |  |  |  |