جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : كلريد جيوه I فرمول شيميائي: Hg2CL2 وزن مولكولي: 472.09 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cas – # : 10112-91-1 EC index # 080-003-001 EC –NO : 233-307-5 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل اشتعال مي باشد | ممكن است اگر در محيط آتش سوزي به وجود آيد بخاراتي از ماده توليد شود كه اگر در مجاورت HCL قرا رگيرد باعث دامنگير شدن آتش شود . |  |  |
| انفجار |  | در منطقه آتش بدون وسايل استحفاظي قرار نگيريد . |  |  |
| مواجهه |  | ماده را در زير هود نگهداري كنيد . |  |  |
| استنشاق | آسيب جدي به سيستم تنفسي | از تنفس بخارات جلوگيري شود در مكاني كه هواي تازه وجود دارد كاركنيد از ماسك استفاده كنيد . |  | هواي تازه تنفس دهان به دهان از تهويه مكانيكي استفاده كنيد و به دكتر مراجعه كنيد . |
| پوست | آسيب جدي به پوست | از دستكش استفاده كنيد . از كرمهاي محافظ پوست استفاده كنيد . |  | با آب زياد بشوييد لباسهاي آلوده را خارج كنيد . |
| چشم ها | آسيب جدي به چشم | از عينك محافظ استفاده كنيد . |  | پلك چشمها را باز كنيد و به مدت 10 دقيقه شستشو دهيد و سپس به چشم پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش | آسيب جدي به سيستم گوارش | در مكاني كه از ماده استفاده مي كنيد نخوريد و نياشاميد |  | اگر شخص هوشيار است به او آب بنوشانيد و اورا وادار به استفراغ كنيد و به دكتر مراجعه كنيد. |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود هيچ تنظيمات و روشهاي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد براي اين كار بايد با افراد مجاز كه براي اين منظور كار مي كنند تماس بگيريد . |  | در ظرف را محكم ببنديد و در زير هود و مكان كاملاً خشك نگهداري كنيد . ماده را در مجاورت نور قرار ندهيد . لازم به ذكر است كه هيچ محدوديتي دمايي جهت نگهداري نمونه وجود ندارد . | دفع ضايعات اگر بر طبق قوانين رسمي نمي باشد بابسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد اگر برطبق قوانين رسمي باشد بابسته هاي غير آلوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . Symbol : XA مضر و خطرناك براي محيط زيست R-Phrase : 22-36/37-38-50 S-Phrase : 13-24/25-46-60-61 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – سفيد و بدون بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در مكاني كه غذا و مواد نوشيدني و جود دارد و همچنين مكاني كه غذا ي حويانات وجود نگهداري نشود از تماس با چشم و پوست جلوگيري شود . اگر اين ماده توسط افراد بلعيده شود بايد سريعاً به دكتر مراجعه شود . حدود مجاز شغلي: TLV : 0.1mg/m3 راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: خواص فيزيكي : فشار بخار ( 120°c ) 0/015 hpa دانسيته توده ماده : 1200 kg/m3 حلاليت در آب (20°c ) : 0/0023gr/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: بسيار سمي براي ارگانيسم طبيعي مي باشد . مراقب باشيد آبهاي حاصل از آتش نشاني وارد فاصلاب نشود . در مجاورت حرارت زياد قرار ندهيد . اين ماده به نور بسيار حساس مي باشد . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| در اثر تماس با چشم باعث آسب هاي جدي مي شود . بلعيدن و تنفس بخارات به مجاري مخاطي آسيب مي رساند و پس از استنشاق باعث ايجاد طعم فلزي ، اسهال ، استفراغ ، اسهال خوني ، درد شكم ، زخم هاي داخلي ، تغيير در فشار خون ، ناكارايي كليه ، يك التهاي در دهان و يك خط از جيوه روي لثه ها مشاهده مي شود . ايجاد يك علامت اصلي روي سيستم عصبي مركزي ، تغيير روي بينايي ، شنوايي و كاهش حس و كاهش حافظه مي شود . خانمهاي حامله به هيچ وجه در مقابل اين ماده قرا رنگيرند . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |