جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : اسید سولفوریک فرمول شيميائي: H2SO4 وزن مولكولي: ۹۸/۰۷۹ گرم بر مول |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CAS –NO : 150-25-4 EC-NO : 205-755-i |
|  | نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |  |
|  | آتش | اسید سولفوریک به طور کلی قابل اشتعال نیست، اما می‌تواند با مواد دیگر واکنش داده و منجر به اشتعال یا تولید گازهای قابل اشتعال شود . همچنین، اسید سولفوریک به شدت خورنده است و می‌تواند باعث سوختگی‌های شدید شود در صورت تماس با مواد قابل اشتعال، می‌تواند باعث آتش‌سوزی شود. | از مخلوط کردن اسید سولفوریک با مواد دیگر بدون آگاهی از واکنش‌های احتمالی خودداری کنید. در صورت آتش‌سوزی اسید سولفوریک، نباید از آب استفاده کرد، زیرا این کار باعث تشدید آتش و تولید گازهای سمی می‌شود | هنگام کار با اسید سولفوریک حتماً از تجهیزات ایمنی مانند دستکش، عینک و لباس محافظ استفاده کنید. از تماس اسید سولفوریک با پوست، چشم و دستگاه تنفسی خودداری کنید. در صورت تماس با اسید، محل تماس را بلافاصله با آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه کنید. برای خاموش کردن آتش اسید سولفوریک باید از پودر خشک یا کپسول دی‌اکسید کربن استفاده کرد |  |
|  | انفجار | اسید سولفوریک به طور کلی قابل اشتعال نیست، اما به عنوان یک اکسید کننده قوی عمل می کند و می تواند باعث اشتعال سایر مواد شود. | در صورت واکنش با برخی مواد، می تواند گاز هیدروژن تولید کند که قابل اشتعال است و در نتیجه خطر آتش سوزی یا انفجار ایجاد می شود | برای خاموش کردن آتش اسید سولفوریک باید از پودر خشک یا کپسول دی‌اکسید کربن استفاده کرد |  |
|  | مواجهه | در هنگام آتش سوزی نیز، اسید سولفوریک بخارات سمی تولید می کند | . |  |  |
|  | استنشاق | چنان چه بخارات این اسید سمی را استنشاق نمایید، منجر به تحریک شدید مخاط بینی و حلق می‌گردد و صدمات جبران ناپذیری به مجاری تنفسی شما وارد می‌کند. | هنگام کار با آن در فضای باز قرار بگیرید و هرگز داخل فضای بسته با این اسید کار نکنید |  |  |
|  | پوست | اس اسید سولفوریک با پوست می‌تواند منجر به سوختگی‌های درجه یک تا سه شود. این سوختگی‌ها می‌توانند دردناک باشند و منجر به ایجاد زخم و آسیب‌های دائمی شوند | هنگام کار با اسید سولفوریک، استفاده از دستکش، عینک ایمنی، لباس محافظ و ماسک تنفسی الزامی است. | در صورت تماس اسید سولفوریک با پوست ، ناحیه آسیب‌دیده را به سرعت با آب فراوان شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید. |  |
|  | چشم ها | تماس اسید سولفوریک با چشم می‌تواند باعث سوختگی شدید قرنیه، آسیب به شبکیه و حتی کوری شود. تماس اسید با چشم باعث درد و سوزش شدید، قرمزی و آبریزش چشم می‌شود. اسید سولفوریک می‌تواند به بافت‌های عمقی چشم نفوذ کرده و باعث آسیب‌های جدی شود | هنگام کار با اسید سولفوریک، استفاده از دستکش، عینک ایمنی، لباس محافظ و ماسک تنفسی الزامی است. | شستن چشمها با آب فراوان و مراجعه به متخصص چشم |  |
|  | گوارش | اسید سولفوریک به سرعت بافت‌های دهان، مری و معده را می‌سوزاند. آسیب به دیواره‌های دستگاه گوارش می‌تواند منجر به خونریزی داخلی شود. در موارد شدید، اسید سولفوریک می‌تواند باعث ایجاد سوراخ در دیواره معده شود. فرد مصدوم درد شدیدی در ناحیه شکم و سوزش در دهان و گلو احساس می‌کند. این علائم نشان دهنده آسیب جدی به دستگاه گوارش هستند. در موارد شدید، آسیب‌های ناشی از اسید سولفوریک می‌تواند منجر به شوک شود. | هنگام کار با اسید سولفوریک، استفاده از دستکش، عینک ایمنی، لباس محافظ و ماسک تنفسی الزامی است. | اقدامات لازم در صورت بلع اسید سولفوریک: اولین اقدام پس از بلع اسید، شستشوی دهان با مقدار زیادی آب است. به هیچ وجه فرد مصدوم را وادار به استفراغ نکنید، زیرا این کار می‌تواند آسیب را تشدید کند. در اسرع وقت با اورژانس تماس بگیرید و اقدامات درمانی تخصصی را آغاز کنید. در بیمارستان، اقدامات درمانی مانند شستشوی معده، خنثی‌سازی اسید با مواد قلیایی و درمان علائم ناشی از سوختگی انجام می‌شود. |  |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| دفع اسید سولفوریک با خنثی‌سازی آن آغاز می‌شود. خنثی‌سازی با استفاده از بازهای قوی مانند هیدروکسید سدیم یا آهک (کلسیم هیدروکسید) و یا با استفاده از کربنات‌ها انجام می‌شود. پس از خنثی‌سازی، نمک و آب تولید شده را می‌توان به روش‌های مختلف دفع کرد. دفع نهایی باید با توجه به مقررات زیست‌محیطی محلی انجام شود. |  | شرایط کلی نگهداری اسید سولفوریک: اسید سولفوریک باید در مخازن درزبندی شده و محکم نگهداری شود که امکان نشت اسید به بیرون وجود نداشته باشد. مخازن باید از مواد مقاوم در برابر اسید سولفوریک ساخته شده باشند. معمولاً از مخازن پلی اتیلن یا استیل ضد زنگ استفاده می‌شود. محل نگهداری اسید سولفوریک باید دارای تهویه مناسب باشد تا از تجمع بخارات اسید جلوگیری شود. اسید سولفوریک باید دور از مواد شیمیایی ناسازگار مانند مواد آلی، نیترات‌ها، کلرات‌ها، کاربیدها، پراکسیدها، پودرهای فلزات، مواد اکسید کننده و مواد آتش‌زا نگهداری شود. . | R : ___ مخازن باید به طور واضح با برچسب‌های هشدار دهنده مانند "خطر خورندگی"، "خطر ریزش" و "خطرناک" مشخص شوند |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: حالت فیزیکی سولفوریک اسید به صورت مایع بی‌رنگ و روغنی شکل است. این اسید معدنی قوی، در دمای اتاق به شکل مایع وجود دارد و بسیار خورنده است. خطرات فيزيكي: اسید سولفوریک می‌تواند باعث سوختگی‌های شدید پوستی شود. شدت سوختگی به غلظت اسید و مدت زمان تماس بستگی دارد. تماس با اسید سولفوریک می‌تواند باعث سوختگی شدید چشم و حتی کوری دائمی شود. استنشاق بخارات اسید سولفوریک می‌تواند باعث تحریک مجاری تنفسی، سرفه و تنگی نفس شود. در غلظت‌های بالا، ممکن است منجر به ادم ریوی (تجمع مایع در ریه‌ها) و آسیب جدی به سیستم تنفسی شود. بلع اسید سولفوریک می‌تواند باعث سوختگی‌های شدید در دهان، گلو، مری و معده شود. این امر می‌تواند منجر به خونریزی، استفراغ، سوراخ شدن معده و حتی مرگ شود. اسید سولفوریک با بسیاری از مواد واکنش می‌دهد و می‌تواند گرما، گازهای سمی و حتی آتش‌سوزی ایجاد کند. اسید سولفوریک یک ماده خورنده است و می‌تواند مواد مختلفی از جمله فلزات و مواد آلی را از بین ببرد. در غلظت‌های پایین، اسید سولفوریک می‌تواند با فلزات واکنش داده و گاز هیدروژن آزاد کند که قابل اشتعال است. خطرات شيميايي: اسید سولفوریک یک اسید دیپروتیک قوی است و در آب به طور کامل یونیزه می‌شود. واکنش آن با آب بسیار گرمازا است. هنگام حل کردن اسید سولفوریک در آب، همیشه باید اسید را به آب اضافه کرد و هرگز آب را به اسید اضافه نکنید. اسید سولفوریک با بسیاری از فلزات واکنش می‌دهد و هیدروژن تولید می‌کند. با این حال، بر روی جیوه و سرب بی‌اثر است. اسید سولفوریک یک خشک کننده قوی است و می‌تواند آب را از ترکیبات آلی و سایر مواد حذف کند. اسید سولفوریک در غلظت‌های بالا خاصیت اکسید کنندگی دارد و می‌تواند برخی از مواد را اکسید کند. به دلیل خاصیت اسیدی و آبگیری، اسید سولفوریک بسیار خورنده است و می‌تواند باعث سوختگی‌های شدید شود. اسید سولفوریک با بازها واکنش می‌دهد و نمک تولید می‌کند. اسید سولفوریک می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور در برخی از واکنش‌های شیمیایی عمل کند. حدود مجاز شغلي: راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و پوست و چشم خطرات استنشاق: چنان چه بخارات این اسید سمی را استنشاق نمایید، منجر به تحریک شدید مخاط بینی و حلق می‌گردد و صدمات جبران ناپذیری به مجاری تنفسی شما وارد می‌کند اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: - شکل ظاهری: مایع بی‌رنگ و روغنی - بو: بدون بو - چگالی: حدود 1.84 گرم بر سانتی‌متر مکعب - نقطه ذوب: حدود 10 درجه سانتی‌گراد - نقطه جوش: حدود 337 درجه سانتی‌گراد - حلالیت: به طور کامل در آب حل می‌شود - ویسکوزیته: بالا (گران‌روی زیاد) - خورندگی: بسیار قوی و خورنده برای بافت‌های زنده، فلزات و برخی مواد آلی - رسانایی الکتریکی: رسانای خوب در محلول‌های رقیق - جاذب آب: خاصیت آب‌گیری قوی دارد و رطوبت هوا را جذب می‌کند - واکنش پذیری: بسیار واکنش‌پذیر و خورنده |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: آلودگی آب: اسید سولفوریک می‌تواند به آب‌های سطحی و زیرزمینی نفوذ کرده و آنها را آلوده کند. این امر می‌تواند بر حیات آبزیان تأثیر منفی بگذارد و حتی آب آشامیدنی را برای انسان‌ها غیرقابل استفاده کند آلودگی خاک: اسید سولفوریک می‌تواند با نفوذ به خاک، اسیدیته آن را افزایش دهد و بر سازگاری گیاهان و حیوانات تأثیر منفی بگذارد. باران اسیدی: اسید سولفوریک در جو می‌تواند با بخار آب واکنش داده و اسید سولفوریک رقیق تولید کند. این اسید رقیق می‌تواند همراه با باران به زمین بازگردد و باعث باران اسیدی شود. باران اسیدی می‌تواند به بناها، گیاهان و حیات وحش آسیب برساند. تخریب محیط زیست: رهاسازی اسید سولفوریک در محیط می‌تواند باعث تخریب زیستگاه‌های طبیعی شود و اکوسیستم‌ها را مختل کند. |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |