جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : الکل اتانول فرمول شيميائي: C₂H₅OH وزن مولكوليmol/g ۴۶.۰۷ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CAS –NO : 150-25-4 EC-NO : 205-755-i |
|  | نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |  |
|  | آتش | در حضور شعله هاي باز و جرقه و گرما بسيار اشتعال پذير است. در حضور شوك، عوامل كاهنده، مواد محترقه، تركيبات آلي، مواد فلزي، اسيدها و بازها غيرقابل اشتعال است. | از حرارت دادن خودداري كنيد باعث تجزيه ماده مي شود . | جهت اطفاء حریق های کوچک از کپسول پودروگاز و CO2 استفاده نمایید |  |
|  | انفجار | خطر انفجار در حضور مواد مختلف : امكان انفجار در حضور شعله هاي باز، جرقه، اكسيد كننده ها، اسيدها و در شرايط گرم وجود دارد. در حضور شوك غيرقابل انفجار است. |  |  |  |
|  | مواجهه |  | . | تنفس هواي تازه |  |
|  | استنشاق |  |  | تنفس هواي تازه |  |
|  | پوست | .در حد متوسط باعث تحریک پوست مي شود |  | شستشو با آب فراوان و بيرون آوردن لباس هاي آلوده و تعويض آنها و شستن دستها |  |
|  | چشم ها | در صورت تماس با چشم سبب تحریک و حساسیت همراه با درد نسبت به نور مي شود |  | شستن چشمها با آب فراوان و مراجعه به متخصص چشم |  |
|  | گوارش | در صورت خوردن سبب تحریک معده ، حالت تهوع ، خواب آلودگي ، سرگیجه و .. مي گردد |  | بعد از بلعيدن مقدار زيادي آب بخوريد تحريك و وادار به استفراغ كنيد به دكتر مراجعه كنيد . |  |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | در ظروف محكم و دربسته و در جاي خشك نگهداري كنيد دماي نگهداري مي باشد . | R : ___ S : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: : مایع بي رنگ و شفاف با بوی خاص خطرات فيزيكي: نقطه ذوب: –۱۱۱.۱° سانتی‌گراد حلالیت در آب: کاملاً مخلوط‌شدنی چگالی: ~۰.۷۹۵ г/سم³ در ۲۰° نقطه جوش: ۷۸.۳۷° سانتی‌گراد خطرات شيميايي: - مسمومیت با الکل: مصرف الکل‌های صنعتی که برای مصارف غیرخوراکی تهیه شده‌اند (مانند متانول) می‌تواند منجر به مسمومیت شدید و حتی مرگ شود. متانول در بدن به فرمالدئید و اسید فرمیک تبدیل می‌شود که بسیار سمی هستند. - آسیب به کبد: مصرف مداوم الکل، حتی الکل خوراکی (اتانول)، می‌تواند به کبد آسیب برساند و در طولانی مدت منجر به بیماری‌های کبدی مانند سیروز شود. - آسیب به سیستم عصبی: الکل می‌تواند بر روی سیستم عصبی مرکزی تأثیر بگذارد و باعث اختلال در عملکرد مغز، از جمله اختلال در حافظه، قضاوت و هماهنگی حرکات شود. - اثرات مخرب بر جنین: مصرف الکل در دوران بارداری می‌تواند باعث سندروم جنینی الکل (FAS) شود که شامل اختلالات رشدی، مشکلات رفتاری و ناتوانی‌های ذهنی. حدود مجاز شغلي. راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و پوست و چشم خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب و جوش الکل به نوع الکل بستگی دارد. به عنوان مثال، اتانول (الکل موجود در نوشیدنی‌های الکلی) دارای نقطه جوش ۷۸.۳۷ درجه سانتیگراد و نقطه ذوب ۱۱۴.۱- درجه سانتیگراد است |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اتانول در طبیعت در عرض چند روز در آب و خاک تجزیه می‌شود اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |