جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : بنزین فرمول شيميائي: C₈H₁₈ یا CH₃(CH₂)₆CH₃ وزن مولكولي: ۱۱۴ گرم بر مول |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CAS –NO : 150-25-4 EC-NO : 205-755-i |
|  | نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |  |
|  | آتش | بنزین به شدت قابل اشتعال است. | این به این معنی است که به راحتی با یک منبع جرقه یا گرما مشتعل می‌شود و می‌تواند آتش‌سوزی یا انفجار ایجاد کند | برای خاموش کردن آتش ناشی از بنزین، از کپسول‌های آتش‌نشانی حاوی فوم، پودر خشک یا دی‌اکسید کربن (CO2) استفاده کنید. آب برای خاموش کردن آتش بنزین مناسب نیست زیرا بنزین روی آب شناور می‌ماند و باعث گسترش آتش می‌شود. |  |
|  | انفجار | در صورتی که بخارات بنزین در یک فضای بسته با هوا مخلوط شده و به منبع اشتعال نزدیک شوند، ممکن است منفجر شوند. | هنگام کار با بنزین، باید از هرگونه منبع جرقه یا گرما دوری کرد. تهویه مناسب استفاده کرد تا بخارات بنزین از محیط خارج شوند. | برای خاموش کردن آتش ناشی از بنزین، از کپسول‌های آتش‌نشانی حاوی فوم، پودر خشک یا دی‌اکسید کربن (CO2) استفاده کنید. آب برای خاموش کردن آتش بنزین مناسب نیست زیرا بنزین روی آب شناور می‌ماند و باعث گسترش آتش می‌شود. |  |
|  | مواجهه | مواجهه با بنزین می‌تواند عوارض جدی برای سلامتی و محیط زیست داشته باشد. استنشاق بخارات بنزین می‌تواند باعث تحریک دستگاه تنفسی، سردرد، سرگیجه و در موارد شدیدتر، آسیب به سیستم عصبی و حتی سرطان شود. تماس پوستی با بنزین نیز می‌تواند منجر به خشکی، سوزش و در موارد حادتر، سوختگی‌های سطحی شود |  |  |  |
|  | استنشاق | . استنشاق بخارات بنزین می‌تواند باعث تحریک دستگاه تنفسی، سردرد، سرگیجه و در موارد شدیدتر، آسیب به سیستم عصبی و حتی سرطان شود | استفاده از ماسک هنگام کار با بنزین | فرد را به هوای آزاد منتقل کنید. راه هوایی او را باز نگه دارید و در صورت نیاز، به او کمک کنید تا نفس بکشد. در صورت از دست دادن هوشیاری، با اورژانس تماس بگیرید. |  |
|  | پوست | تماس پوستی با بنزین نیز می‌تواند منجر به خشکی، سوزش و در موارد حادتر، سوختگی‌های سطحی شود | هنگام کار با بنزین، از عینک محافظ و دستکش استفاده کنید. در مکانی با تهویه مناسب کار کنید | اگر بنزین با پوست تماس پیدا کرد، فورا لباس‌های آلوده را از تن فرد خارج کنید. محل تماس را به مدت حداقل 15 دقیقه با آب فراوان و صابون بشویید. اگر پوست قرمز، تاول زده یا تحریک شده است، با اورژانس یا مرکز کنترل سموم تماس بگیرید. |  |
|  | چشم ها | تماس بنزین با چشم می تواند باعث تحریک، سوزش، قرمزی، درد و تاری دید شود. در موارد شدید، بنزین می تواند به قرنیه و عدسی چشم آسیب برساند و حتی منجر به نابینایی شود. | هنگام کار با بنزین، از عینک محافظ استفاده کنید. در مکانی با تهویه مناسب کار کنید | اقدامات اولیه شامل شستشوی محل تماس با آب فراوان، خارج کردن لباس‌های آلوده و تماس با اورژانس یا مرکز کنترل سموم است |  |
|  | گوارش | بنزین می‌تواند باعث التهاب و تحریک مخاط مری، معده و روده شود. این علائم ممکن است در اثر تحریک معده و روده و استفراغ شود. در اثر تحریک و التهاب دستگاه گوارش، درد شکم ایجاد می‌شود. در موارد شدید، بنزین می‌تواند باعث خونریزی در دستگاه گوارش شود. |  | در صورت بلعیدن بنزین، فرد را وادار به استفراغ نکنید و در صورت هوشیاری، مقدار کمی آب به او بدهید. در صورت بروز علائم جدی‌تر مانند تشنج یا از دست دادن هوشیاری، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. |  |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | نکات ایمنی مهم در نگهداری بنزین: از ظروف فلزی یا پلاستیکی با کیفیت و مخصوص نگهداری سوخت استفاده کنید. محل نگهداری باید دارای تهویه مناسب باشد تا بخارات بنزین به راحتی خارج شوند. بنزین را در مکانی خنک و دور از نور مستقیم خورشید، شعله، جرقه، وسایل گرمایشی و سایر مواد قابل اشتعال نگهداری کنید. از محکم بودن درب ظرف و عدم نشتی آن اطمینان حاصل کنید. بنزین را در کنار موادی مانند رنگ، حلال ها، و سایر مواد شیمیایی قابل اشتعال قرار ندهید. نگهداری در فضای باز: اگر مجبور به نگهداری بنزین در فضای باز هستید، آن را در مکانی دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار دهید. استفاده از کپسول آتش نشانی: در محل نگهداری بنزین، یک کپسول آتش نشانی مناسب در دسترس داشته باشید. | R : ___ S : ___ برچسب گذاری: روی ظروف بنزین برچسب بزنید و با حروف درشت کلمه "بنزین" را بنویسید. |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: خطرات فيزيكي: حالت فیزیکی: مایع شفاف و بی‌رنگ یا مایل به زرد کمرنگ. بو: تند و نامطبوع. نقطه جوش: بین 30 تا 200 درجه سانتی‌گراد متغیر است و به ترکیب هیدروکربن‌های موجود در آن بستگی دارد. چگالی: کمتر از آب است و به راحتی تبخیر می‌شود. حلالیت: در آب بسیار کم محلول است، اما در حلال‌های آلی به خوبی حل می‌شود. ویسکوزیته: کم است و به همین دلیل به راحتی در موتورهای احتراقی جریان می‌یابد و مخلوط می‌شود. خطرات شيميايي: مخلوطی از هیدروکربن‌های مختلف (آلکان‌ها، سیکلوآلکان‌ها و آروماتیک‌ها) است. با اکسیژن واکنش داده و دی‌اکسید کربن و آب تولید می‌کند. در واکنش‌های شیمیایی مختلفی مانند هالوژناسیون، نیتراسیون و سولفوناسیون شرکت می‌کند. معیاری برای سنجش مقاومت بنزین در برابر احتراق خود به خود (ضربه زدن موتور) است. پایین است و به همین دلیل خطر اشتعال دارد. حدود مجاز شغلي: . راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و پوست و چشم خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: خواص فیزیکی بنزین: - حالت فیزیکی: مایع بی‌رنگ یا زرد کمرنگ - بو: تند و نامطبوع - نقطه جوش: متغیر و معمولاً بین ۳۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد بر اساس بازار نفت و گاز - چگالی: کمتر از آب - فراریت: بالا، به راحتی تبخیر می‌شود - ویسکوزیته: پایین، به راحتی جریان می‌یابد |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي بخارات بنزین حاوی ترکیبات آلی فرار (VOCs) هستند که در اثر تابش نور خورشید با اکسیدهای نیتروژن واکنش داده و باعث تشکیل ازن در سطح زمین و مه دود می‌شوند. این آلودگی می‌تواند برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضر باشد. بنزین یک سوخت فسیلی است و احتراق آن منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسید کربن می‌شود که به تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند. نشت بنزین در محیط زیست می‌تواند منجر به آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی شود. همچنین، سوختن بنزین در حوادث آتش‌سوزی می‌تواند خطرات جدی برای محیط زیست و سلامتی انسان ایجاد کند. |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |