جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : دي سديم اگزالات فرمول شيميائي: C2Na2O وزن مولكولي: M=134.01 g/mol |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EC INDEX NO : 607-007-00-3-200-550-3 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم |  | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق |  |  |  | در نزديكي ذخيره اين مواد از مواد خاموش كننده مناسب استفاده كنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  | از توليد و استنشاق غبارات جلوگيري كنيد . |  |  |
| استنشاق | سوزش مخاط دهان ، سرفه ، تنگي تنفس |  | از ماسك استفاده كنيد . |  | هواي تازه |
| پوست | خطر جذب برروي پوست وجود دارد . |  | از دستكش هاي مناسب و روپوش مناسب استفاده كنيد . |  | شستن با آب فراوان و تعويض لباسهاي آلوده |
| چشم ها | باعث تحريك مي شود . |  | استفاده از عينك ضروري است . |  | شستن با آب فراوان |
| گوارش | باعث تهوع و استفراغ مي شود . سرفه ، افتادن فشار خون ، بيماري قلبي و عروقي |  |  |  | نوشاندن آب فراوان به بيمار و بالا آوردن و تماس با دكتر |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اجازه ندهيد اين ماده وارد سيستم فاضلاب يا آب آشاميدني و زيرزميني بشوند . براي اطلاع از چگونگي دفع اينها با كشورهاي عضو EC تماس بگيريد . |  | درب ظروف را محكم ببنديد . در محيط خشك در دماي بين +25-15°C نگهداري شود . | اگر ضايعات مغاير با قوانين رسمي كشور باشند بايد با آنها مانند خود ماده برخورد و بسته بندي كرد در غير اينصورت با آنها مانند خود فاضلاب خانگي برخورد مي شود . Sybmol : xn R-Phrases : 21-22 S-Phrases : 24-25 EC-No : 200-550-3 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – سفيد – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در دماي 250-270°C اين ماده تجزيه مي شود . حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: نفس تنگي و سرفه اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: در طولاني مدت باعث سوزش غشاء مخاطي ، سرفه وافتادن فشار خون ، اثر روي كبد و بيماري قلبي و عروقي |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب : 250 °C تا 270 °C دانسيته در 20°C : 600 kg/m3 حلاليت در آب در 20°C : 37 g/l در 100°c : 63gr/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اطلاعات كافي در دسترس نيست . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| از وارد شدن آبهاي آتش نشاني به آبهاي زيرزميني و آشاميدني جلوگيري كنيد . |  |  |  |