جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : زينك استات فرمول شيميائي: Zn( CH3 COO )2. 2HSO وزن مولكولي: M: 219.49 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EC –No : 209-170-2 CAS –No : 5970-45-6 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق در صورت آتش سوزي بخارات خطرناك توليد مي كند . |  |  | در صورت آتش سوزي محيط اطراف ماده بايد از وسايل مناسب خاموشي استفاده كنيد (خاموش كننده مناسب ) |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  | از توليد بخارات اين ماده و استنشاق آن جلوگيري نمائيد . |  |  |
| استنشاق | سرفه ، نفس تنگي ، سوزش غشاء مخاطي و در نهايت ورم ريه اي مي شود . | از وسايل حفاظت تنفسي و تهويه عمومي استفاده كنيد . |  | هواي تازه |
| پوست | كمي تحريك و سوزش | از لباسها و دستكش هاي محافظ مناسب استفاده كنيد . |  | پوست را با آب فراوان شستشو دهيد و لباسهاي آلوده را از تن بيرون آوريد . |
| چشم ها | كمي تحريك | از محافظ چشم استفاده كنيد . |  | با آب فراوان شستشو دهيد به پزشك چشم ارجاع دهيد . |
| گوارش | اسهال ، استفراغ ، اختلالات قلبي – عروقي |  |  | فرد را وادار به نوشيدن مقدار زياد آب بكنيد و استفراغ كند . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| براي چگونگي دفع ضايعات با كشوريهاي عضو EC تماس بگيريد . باقيمانده و ضايعات به درون فاضلاب نرود . |  | در ظروف محكم بسته و در جاي خشك نگهداري كنيد . محدوديت دمايي ندارد . | Symbol : xn R-Phrases: 22 S-Phrases: 24/25 جلوگيري از تماس با پوست و چشم |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – زردكم رنگ ، با بوي ضعيفي از اسيد استيك خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در دماي بالاي °C 100 آب موجود از بين مي رود و در بيشتر از 237 °C ماده تجزيه مي شود و نمونه در برابر حرارت بالا نبايد قرار گيرد . حدود مجاز شغلي: TLV برا ي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: استنشاق بخارات آن سبب ايجاد تب مي گردد و به آرامي از طريق تارهاي عصبي معده و روده جذب مي شود . اثرات مواجهه كوتاه مدت: سوزش پوست و چشم اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: براثر استفاده مكرر از اين تركيبات خطر جذب از راه تارهاي عصبي معده و روده |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته در °C 20 : gr/cm3 1.77 حلاليت در آب : 430 g/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: برباكتريها و ارگانيزمها اثر مي گذارند .اجازه بدهيد اين ؟ مواد به آبهاي زيرزميني و فاضلاب و خاك وارد شوند |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| هميشه دستتان را بشوئيد و لباسهاي كثيف و كهنه را بيرون بياوريد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |
| از وارد شدن آبهاي آتش نشاني به آبهاي سطحي و زيرزميني خودداري كنيد . در صورت آتش سوزي بدون داشتن وسيله محافظت تنفسي در آن محل نمانيد . |  |  |  |