جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : زينك سولفات هفت آبه فرمول شيميائي: ZnSO4. 7H2O وزن مولكولي: 287.54 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EC # indea –NO 030-006-00-9 EC –No : 231-793-3 CAS –No : 7446-20-0 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق در صورت آتش سوزي گازها و بخارات خطرناك در محيط آتش سوزي توليد و نهايتاً با پيشرفت آن سالفر اكسايد توليد مي كند . |  |  | در صورت آتش سوزي از وسايل مناسب خاموش كننده در مجاورت انبار ذخيره مواد استفاده كنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  | از پراكنده شدن بخارات آن و استنشاق آنها جلوگيري كنيد . |  |  |
| استنشاق | آسيب رسيدن به تارهاي عصبي تنفسي وورم كردن آنها | استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب |  | هواي تازه |
| پوست | تحريك و سوزش پوست | دستكش ها و لباسهاي محافظ مناسب استفاده كنيد . |  | مقدار فراوان آب بزنيد و لباسهاي آلوده را بيرون آوريد . |
| چشم ها | تحريك و سوزش چشم |  |  | شستشو با مقدار فراوان آب و مراجعه به چشم پزشك |
| گوارش | تحريك غشاء مخاطي دهان ، حلق ، مري ، معده ، اختلالات قلبي عروقي ، اسهال ، استفراغ و درد ، غش كردن و افتادن فشار خون | استفاده از وسايل حفاظتي مناسب |  | فرد را مجبور به نوشيدن فراوان آب و بالا آوردن بكنيد و به پزشك ارجاع دهيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اجازه ندهيد داخل فاضلاب وارد شود . با كشورهاي عضو EC تماس بگيريد . |  | در ظرف محكم و در جاي خشك نگهدار ي كنيد . محدوديت دمايي هم وجود ندارد . | R : 36/38-50/23 S : 22-25-60-61 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد ، بي رنگ ، بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: 1- حرارت زياد خطر تجزيه شدن ، توليد گازهاي خطرناك دراثر آتش سوزي ، از دست دادن آب بر اثر حرارت حدود مجاز شغلي: TLV : 5mg/m3 راه هاي مواجهه: از طريق استنشاق يااز طريق گوارش جذب بدن مي شود . خطرات استنشاق: بعد از استنشاق باعث ورم تارهاي عصبي تنفسي تحريك غشاء مخاطي حلق و مري و اسهال و استفراغ مي شود . اثرات مواجهه كوتاه مدت: تحريك پوست و چشم اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: جذب آن به مقدار زياد باعث افتادن فشار خون ،بي نظمي قلبي ، عروقي و غش مي شود . |  |  |
| خواص فيزيكي: 1.97 g/cm3 در 20 °C حلاليت در آب در 20 °C : 960 g/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: براي آبزيان سمي مي باشد به روي باكتري ها اثر مي گذارد . در بلند مدت اثر آن روي آبزيان عكس مي شود .اجازه ندهيد به آبهاي آشاميدني و فاضلاب و زمينها وارد شود . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات |  |  |  |
| - در صورت بروز آتش سوزي بدون داشتن لباس مناسب و وسيله حفاظتي در ناحيه خطر نمايند . - از وارد شدن آب آتش نشاني به آبهاي سطحي و زيرزميني خودداري كنيد . |  |  |  |