جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : سديم تيوسولفات پنج آبه فرمول شيميائي: Na2SO3 . 5H2O وزن مولكولي: MW= 248.18 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Catalogue – No : 106516 EC-NO : 231-867-5 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | اين ماده آتشگير نمي باشد . ولي اگر در معرض آتش قرار گيرد ، ممكن است گازهاي سمي مثل SO2 توليد نمايد . | اين ماده را دور از آتش نگه داريد . |  | در صورت آتش سوزي مي توان از آب آتش نشاني استفاده نمود . |
| انفجار | خطر انفجار ندارد . |  |  |  |
| مواجهه | استنشاق گردو غباراين ماده و ورود ذرات آن به چشم ، آلوده نمودن پوست | استفاده از وسايل حفاظت شخصي مناسب مثل عينك ، دستكش ، ماسك توصيه مي شود . |  |  |
| استنشاق | استنشاق گردو غبار اين ماده | استفاده از وسايل حفاظت شخصي مثل ماسك تنفسي توصيه مي شود . |  | فرد مصدوم را در معرض هواي تازه قرار دهيد . |
| پوست | تماس ماده با پوست | استفاده از دستكش مناسب لازم است . |  | پوست را با آب فراوان شستشو دهيد و لباسهاي آلوده را از تن در آوريد . |
| چشم ها | در صورت ورود ذرات اين ماده به چشم | استفاده از وسايل حفاظت شخصي مثل عينك ايمني |  | چشم را با آب بشوييد و جسم را بوسيله آب از چشم بيرون آوريد . |
| گوارش | در صورت بلعيدن مقادير زياد از اين ماده احساس بد حالي كردن | رعايت نكات ايمني ، دقت در انجام كار |  | در صورتي كه فرد مصدوم احساس بدحالي نمود ، پزشك را خبر نماييد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| مطابق با دستورالعمل دفع ضايعات ساير مواد شيميايي رفتار كنيد . |  | در محل خشك و در بسته نگهداري شود .دماي خاصي براي نگهداري آن ذكر نشده است . | R: ___ S: ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد ، بدون رنگ – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: پوست ، ريه ، چشم خطرات استنشاق: تنگي نفس و سرفه اثرات مواجهه كوتاه مدت: سرفه و خارش پوست اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: Density (20°C ) : 1.73 g/cm3 نقطه ذوب : 48.5 °C |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: از ورود آن به فاضلاب جلوگيري كنيد . LC50 >10 g/lit |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| در صورت ريزش ناگهاني به محيط ، مواد ريخته شده را تميز نموده و به ظرف مواد دور ريز منتقل نماييد . در مواجهه با نيتريت ها و تركيبات پراكسي واكنش پذيري آن افزايش مي يابد . (خطر انفجار دارد . ) و در مواجهه با اسيدها توليد اكسيدهاي گوگرد مي نمايد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |