جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : سديم موليبدات دو آبه فرمول شيميائي: Na2Mo4* 2H2O وزن مولكولي: MW= 241.95 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EC – No : 106521 EC-NO : 231-551-7 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | اين ماده آتشگير نمي باشد . |  |  | در صورت آتش سوزي اين ماده ، از آب آتش نشاني مي توان براي اطفاء حريق استفاده كرد . |
| انفجار | خطر انفجار ندارد . |  |  |  |
| مواجهه | استنشاق گردو غبار، تماس با پوست ، وارد شدن به چشم و بلعيدن اتفاقي | رعايت نكات ايمني و استفاده از وسايل حفاظت شخصي در حين كار |  |  |
| استنشاق | تحريك دستگاه تنفسي | استفاه از ماسك تنفسي مناسب و پرهيز از استنشاق گردو غبار |  | فرد مصدوم را در معرض هواي تازه قراردهيد و پزشك را خبر كنيد . |
| پوست | تماس ماده با پوست و سوزش (خارش ) پوست | استفاده از دستكش مناسب |  | شستشوي محل آلوده با آب فراوان و تعويض لباسهاي آلوده |
| چشم ها | ورود ذرات ماده به چشم | استفاده از عينك ايمني مناسب |  | آلودگي را توسط آب فراوان از چشم خارج نماييد و در صورتيكه درد چشم تداوم داشت ، به چشم پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش | در صورت بلعيدن اتفاقي حالات زيربوجود مي آيد . 1- حالت تهوع 2- اسهال 3- كاهش فشار خون 4- اثرات سمي برروي كبد و كليه ها در صورت بلعيدن مقادير زياد اين ماده | دقت در انجام كار |  | آب فراوان بنوشيد ، فرد مصدوم را وادار به استفراغ كنيد و به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| مطابق با دستورالعمل دفع ضايعات ساير مواد شيميايي رفتار كنيد . |  | در محل خشك و در بسته نگهداري شود .دماي خاصي براي نگهداري آن ذكر نشده است . | R: ___ S: ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: كريستال (بلور ) سفيد رنگ خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV : 5mg/m3 راه هاي مواجهه: از استنشاق گرد و غباراين ماده ، از راه پوست ، چشم و گوارش خطرات استنشاق: ايجاد سرفه و تحريك دستگاه تنفسي وايجاد سوزش در مجراي تنفس اثرات مواجهه كوتاه مدت: ايجاد سرفه در صورت استنشاق گردو غبار اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته (20°C ) : 3.6 g/cm3 LD50 (oral ) : 4233mg/kg LD 50 ( dermal ) : >2000 mg/kg حلاليت در آب (20°C ) : 840g/lit Bulk Density ~ 1000kg/m3 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: از ورود آن به فاضلاب جلوگيري كنيد . از ورود آن به آب و خاك جلوگيري كنيد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| در صورت ريزش ناگهاني اين ماده ، محل آلوده را تميز نموده و مواد ريخته شده رابه ظرف جمع آوري دورريز انتقال دهيد و از استنشاق گردو غبار آن پرهيز نماييد . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |