جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : سديم هيدروژن سولفات تك آبه فرمول شيميائي: * H2O Na HSO4 وزن مولكولي: 138.07 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EC – No : 231-665-7 CAS NO : 10034-88-5 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق |  |  | استفاده از فوم و آب |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | ايجاد سرفه مي كند . | از ايجاد غبارات و تنفس اين ماده بپرهيزيد . از ماسك استفاده كنيد . |  | هواي تازه |
| پوست |  | استفاده از دستكش در حين كار ضوري مي باشد. |  | پوست را با آب فراوان بشوئيد. لباسهاي آلوده را از بدن خارج كنيد . |
| چشم ها | احتمال آسيب جدي به چشمها وجود دارد . | عينك ايمني لازم است |  | به مدت حداقل 10 دقيقه با مقدار زيادي آب شستشو دهيد .سريعاً به دكتر متخصص چشم مراجعه كنيد |
| گوارش | احتمال سوراخ شدگي ديواره گوارشي و آسيب جدي به آن | در حين كار خوردن و آشاميدن ممنوع مي باشد . |  | به مصدوم مقدار زيادي آب بدهيد . از ايجاد استفراغ بپرهيزيد . به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| از ورود اين ماده به فاضلاب جلوگيري نمائيد. محوطه ريخته شده را تميز كنيد . |  | در جاي خشك ، در دماي كنترل شده ، در ظرف دربسته نگهداري كنيد . | R-Phrases : 41 S-Phrases : 24-26 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بي رنگ تا سفيد – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: از تماس اين ماده با الكلها بپرهيزيد . حدود مجاز شغلي: TLV : 5mg/m3 راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق : در حضور آب بخارهاي فرار ايجاد ميكند . احتمال ايجاد گازهاي محترقه يا بخاراتي در حضور آتش وجود دارد . اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب : 58.2 °C نقطه جوش : مشخص نمي باشد . نقطه اشتعال : مشخص نمي باشد . دانسيته (20°C ) : g/cm3 2.12 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: از ورود اين ماده به آب ، پساب و خاك جلوگيري نمائيد . اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . همچنين آب و خاك |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |