جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : سولفات روي هفت آبه فرمول شيميائي: ZnSO4.7H2O وزن مولكولي: 287.54 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS – No : 7446-20-0 EC No : 231-793-3 EC index # : 030-006-00-9 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق . احتمال ايجاد گازها و بخارات سمي در شرايط آتش سوزي مانند اكسيد گوگرد | بدون وسايل تنفسي مناسب و لباس حفاظتي مناسب در محيطهاي خطرناك توفق نكنيد . |  | استفاده از خاموش كننده هاي مناسب نظير آب ، فوم و كف |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق |  | در صورت ايجاد گرد و غبار استفاده از وسايل تنفسي ضروري مي باشد . از توليد گرد و غبار خودداري كنيد . |  | مصدوم را در معرض هواي آزاد قرار دهيد . |
| پوست | محرك پوستي | استفاده از وسايل حفاظت دست ضروري است . پس از كار با ماده دستها را كاملاً بشوئيد . لباسهاي آلوده را عوض كنيد . |  | با مقدار زيادي آب پوست راشست و شو داده و لباسهاي آلوده را جدا نماييد . |
| چشم ها | محرك چشم | وسايل حفاظت چشمي ضروري است . |  | با مقدار زيادي آب در حالتيكه چشم باز است شست و شو دهيد . فوراً با چشم پزشك تماس حاصل كنيد . |
| گوارش | احساس درد ، تحريك دهان در صورت بلعيدن مقادير زياد كاهش فشار خون | ___ |  | مصدوم را وادار كنيد مقدار زيادي آب بنوشد . به پزشك مراجعه نماييد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هيچگونه قوانين EC مشخصي در زمينه دفع ضايعات وجود ندارد . در صورت نياز با شركتهاي مرتبط تماس بگيريد . |  | در ظروف كاملاً بسته ، در حالت خشك نگهداري نماييد . دماي نگهداري هيچ محدوديتي ندارد. | درج علامت Xi به معناي محرك ، N به معناي خطرناك براي محيط زيست R-PHASE : 36/38-50/53 S-PHASE: 22-25-60-61 EC # 231-793-3 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد –سفيد – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: = 2949 mg/kg ( سرعت شفاهي ) LDSO راه هاي مواجهه: از خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته در 20°C : g/cm3 1.97 حلاليت ر آب در 20°C : 960 g/L در اتانول تقريباً محلول |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: بسيار خطرناك براي آبزيان ، خطرناك براي منابع آب آشاميدني |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| اجازه ندهيد به سيستم آب ، پساب و خاك وارد شود . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |