جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : فنل فتالين فرمول شيميائي: C20H14O4 وزن مولكولي: M: 318.33 gr/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS –NO : 77-09-8 EC-NO: 201-004-7 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل احتراق |  |  | از وسايل خاموش كننده مناسب آب و CO2 و فوم و پودر استفاده كنيد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  | از توليد غبار و استنشاق آنها پيشگيري كنيد . |  |  |
| استنشاق | تب و بيماري قلبي و عروقي آسيب به دستگاه عصبي | از وسيله حفاظت تنفسي استفاده كنيد . |  | هواي تازه |
| پوست | سوزش | از محافظ دست و لباسهاي محافط مناسب استفاده كنيد . |  | با آب فراوان سطح آلوده شده راشستشو دهيد و لباسهاي آلوده را بيرون بياوريد . |
| چشم ها | سوزش | از وسيله محافظ چشم استفاده كنيد . |  | با آب فراوان بشوييد . |
| گوارش |  |  |  | نوشيدن مقدار زياد آب و بالاآوردن و مراجعه فوري به پزشك |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اجازه ندهيد اين مواد به سيستم فاضلاب و آب آشاميدني وارد شود . جهت دفع آنها با كشورهاي EC تماس بگيريد . |  | درب ظرف حاوي ماده را محكم ببنديد . محدوديت دمايي وجود ندارد . | اگر ضايعات مغاير با قوانين باشند بايد با ضايعات آلوده مانند خود ماده برخورد و بسته بندي كنيد . در غير اينصورت با آنها همانند فاضلاب خانگي برخورد مي شود . Symbol : ___ R- Phrases : ___ S-Phrases : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بدون رنگ – بدون بو خطرات فيزيكي: ___ خطرات شيميايي: ___ حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: ___ خطرات استنشاق: تب – بيماري هاي قلبي و عروقي آسيب به دستگاه عصبي اثرات مواجهه كوتاه مدت: در سوزش پوست و چشم اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: تب ، بيماري هاي قلبي و عروقي آسيب به دستگاه عصبي |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته در 20°C : 1.3 gr/cm3 و در اتانول و آب غير قابل حل |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اطلاعات كافي در اين مورد در دسترس نيست . اگر با دقت حمل شود مشكل خاصي پيش نخواهد آمد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |