جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : N و N 1 و 1 و 4 – فنيل دي آمونيم دي كلريد فرمول شيميائي: C8H12N2 * 2HD وزن مولكولي: 209.12 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS NO : 536-46-9 EC NO : 208-635-7 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل احتراق مي باشد . توليد گازها و بخارات صفر مي كند | در هنگام آتش سوزي هرگز در منطقه آتش بدون تجهيزات ايمني مناسب باقي نماند . |  | آب ، CO2 و فوم و پودر |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه | سردرد ، درد يا سوزش قلب ، فشارخون و گرفتگي عضلات |  |  |  |
| استنشاق | التهاب مخاطي – سرفه و تنگي نفس | از تنفس بخارات جلوگيري كنيد و زماني كه هواي تازه وجوددارد وباز مي باشند از ماده استفاده كنيد . |  | از هواي تازه استفاده كنيد و اگر لازم بود از تنفس دهان به دهان يا تهويه هواي مكانيكي استفاده شود . |
| پوست | التهاب پوستي |  |  | با آب زياد بشوئيد لباسهاي آلوده را در آورده و به دكتر مراجعه كنيد . |
| چشم ها | التهاب چشم |  |  | پلك را بازكرده و باآّ زياد بشوئيد به چشم پزشك مراجعه كنيد . |
| گوارش |  |  |  | آب زياد بنوشيد و خود را وادار به استفراغ كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود هيچ تنظيمات در روشهاي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد و براي اين كار بايد با افراد مجاز و شركتهايي كه براي اين منظور كار مي كنند تماس بگيريد . |  | در ظرف را محكم ببنديد و در مكان خشك نگهداري كنيد . و در مكاني تحت دماي 15 يا 25 °C نگهداري شود . | دفع ضايعات آبريز طبق قوانين رسمي نمي باشد . با بسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد .آبريز طبق قوانين رسمي باشد . با بسته هاي غير آلوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . التهاب Symbol : xi التهابات چشمي A -Phrases : 36 S- phraser : 26 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بدون رنگ و بدون بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: دانسيته توده و ماده 50 kg/mc حلاليت در آب در دماي 20°C 200 g/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: مراقب باشيد آبهاي حاصل از اطفاء حريق وارد آبهاي زيرزميني و فاضلاب نشود . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |
| حساس به حرارت ، نور ، هوا و به رطوبت و توليد مخلوط قابل انفجار با هوا مي كند . اين ماده توسط پوست و مخاط جذب مي شود . |  |  |  |