جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : كادميم استات دو آبه فرمول شيميائي: ( CH3COO) 2 Cd * 2H2O وزن مولكولي: 76.12 g/mol |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CAS-No: 5743-04-4 EC-No : 208-853-2 EC –Index No : 048-001-00-5 |  |
|  | نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
|  | آتش | غير قابل احتراق |  |  |  |
|  | انفجار |  |  |  |  |
|  | مواجهه |  |  |  |  |
|  | استنشاق | در صورت استنشاق براي سلامتي زيان آور است . | تهويه عمومي |  | هواي تازه در صورت نياز تنفس مصنوعي |
|  | پوست | در صورت تماس با پوست به پوست آسيب مي رساند . | استفاده از دستكش و وسايل حفاظتي مناسب |  | در صورت تماس با پوست با مقادير زياد آب بشوئيد و لباسهاي آلوده را از بدن خارج كنيد . |
|  | چشم ها |  | استفاده از عينك ايمني |  | در صورت تماس با چشم به وسيله چشم شور ، چشم را با مقداير زياد آب بشودي . در صورت نياز به دكتر مراجعه كنيد . |
|  | گوارش | در صورت خوردن آسيب ايجاد مي نمايد . |  |  | در صورت بلع اشتباهي ، فوراً فرد را به خوردن مقدار زيادي آب وادار نمائيد . با دكتر تماس بگيريد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| اجازه ندهيد ماده كه وارد سيستم فاضلاب شود . اجازه ندهيد وارد سيسم آب ، پساب يا خاك شود . |  | در مكان كاملاً تهويه شده نگهداري شود . در ظرف كاملاً بسته باشد . محدوديتي براي دماي نگهداري وجود ندارد . | R-Phrases : 20,21, 22,50,53 S-Phrases = 60,61 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد سفيد رنگ با بوي استيك اسيد و محلول در آب خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV : 0.02mg/m3 راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: در صورت استنشاق براي سلامتي مضر است . اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: مطالعات برروي حيوانات نشان داده كه مشتقات كادميم در صورت مواجهه طولاني يا مكرر سرطانزا مي باشد . |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب ( °C 256 °C ( 20 نقطه جوش مشخص نمي باشد . نقطه اشتعال مشخص نمي باشد . دانسيته ( 20 °C ) : g/ cm3 2.01 mg L |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اثرات زيانبار طولاني مدت غير قابل جبران برروي محيط زيست و موجودات آبزي دارد . براي ارگانيسم ها شديداً سمي مي باشد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| جاذب رطوبت |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |