جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : منيزيم سولفات بدون آب فرمول شيميائي: Mg O4S وزن مولكولي: 120.37 g/mol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS # 7487-88-9 EC # 231-298-2 |  |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | بخارات سمي مانند سولفور اكسيد ايجاد مي نمايد . |  |  | در محيط آتش سوزي بدون لباس محافظ ووسايل تنفسي مناسب توقف ننماييد . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق |  | در صورت توليد گرد و غبار وسايل تنفسي مورد نياز مي باشد. از توليد گرد و غبار خودداري نموده و گرد و غبار را استنشاق ننماييد . |  | فرد مصدوم را در تماس با هواي تازه قرار دهيد . |
| پوست |  | وسايل حفاظتي پوست توصيه مي شود . |  | با مقدار زيادي آب محل مورد نظر را شست و شو دهيد و لباس آلوده را جدا كنيد . |
| چشم ها |  | وسايل حفاظتي چشم مورد نياز مي باشد . |  | چشم را با مقدار زيادي آب بشوئيد . |
| گوارش | ايجاد حالت تهوع ، مصموميت ، اسهال | ___ |  | در صورت احسا س ناراحتي به پزشك مراجعه كنيد. |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هيچگونه مقررات EC مشخصي در اين زمينه وجود ندارد . لذا در صورت نياز با شركتهاي مرتبط تماس بگيريد . |  | در ظروف كاملاً بسته و خشك نگهداري شود . دماي نگهداري محدوديتي ندارد . | عدم درج علائم خاص برروي بسته بندي |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري : جامد – سفيد – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در مقادير بسيار بالا ، سمي مي باشد . حدود مجاز شغلي: TLV :10mg/m3 راه هاي مواجهه: استنشاق – پوست – چشم ها – گوارش خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 1124 °C ، نقطه جوش و نقطه اشتعال موجود نمي باشد . دانسيته در 20°C برابر 2.66 g/cm3 |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: جهت تركيبات منيزيم : محدوده مجاز در مورد ماهيها 100-400 mg/l مي باشد . تركيبات سولفات : در مورد ماهيها ميزان سميت 7 g/l ، براي باكتريها از 2.5 g/l مي باشد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |