جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : (هیپوکلریت سدیم (آب ژاول فرمول شيميائي: NaOC وزن مولكولي: 74.442 گرم بر مول است |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CAS –NO : 150-25-4 EC-NO : 205-755-i |
|  | نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |  |
|  | آتش | این ماده نمی سوزد | صورت قرار گرفتن مخازن آب ژاول در معرض حرارت آتش سوزي مواد دیگر ، توسط آب این مخزن را خنک نگه دارید تا آسیب ندیده و نترکد . |  |  |
|  | انفجار | قابلیت انفجار و خودسوزي ندارد |  |  |  |
|  | مواجهه |  |  |  |  |
|  | استنشاق | استنشاق بخارات آب ژاول (هیپوکلریت سدیم) می‌تواند مضر باشد و باعث تحریک دستگاه تنفسی، سرفه، تنگی نفس و حتی آسیب به ریه‌ها شود، به خصوص در محیط‌های بسته یا در صورت ترکیب با سایر مواد شیمیایی. | . هنگام کار با آب ژاول، استفاده از دستکش، عینک ایمنی و روپوش محافظ ضروری است. |  |  |
|  | پوست | - تحریک و سوزش: تماس مستقیم آب ژاول با پوست می‌تواند باعث تحریک، قرمزی و سوزش شود. سوختگی شیمیایی: در صورت تماس با محلول‌های غلیظ، ممکن است سوختگی شیمیایی ایجاد شود. خشکی و آسیب بافتی: استفاده طولانی مدت یا تماس مکرر با آب ژاول می‌تواند منجر به خشکی و آسیب به بافت‌های پوست شود. | استفاده از دستكش و لباس ايمني مناسب | شستشو با آب فراوان و بيرون آوردن لباس هاي آلوده و تعويض آنها و شستن دستها |  |
|  | چشم ها | چشم: تحریک و سوزش: آب ژاول می‌تواند باعث تحریک شدید و سوزش چشم شود. آسیب به قرنیه: در صورت ورود آب ژاول به چشم، ممکن است آسیب به قرنیه و سایر بافت‌های چشمی ایجاد شود. | هنگام کار با آب ژاول، استفاده از دستکش، عینک ایمنی و روپوش محافظ ضروری است. | شستن چشمها با آب فراوان و مراجعه به متخصص چشم |  |
|  | گوارش | اب ژاول (وایتکس) یک ماده شیمیایی قوی است که به هیچ وجه نباید بلعیده شود، زیرا می‌تواند عوارض جدی و خطرناکی بر دستگاه گوارش انسان داشته باشد. بلعیدن آب ژاول می‌تواند باعث سوختگی و آسیب به مری و معده، حالت تهوع، استفراغ، درد شدید معده و در موارد شدیدتر، مرگ شود. | هنگام استفاده از آب ژاول، باید از تهویه مناسب استفاده کنید و از مخلوط کردن آن با مواد دیگر خودداری کنید، به ویژه با مواد شوینده‌ای که حاوی آمونیاک هستند. | در صورت بلع تصادفی آب ژاول، باید فوراً با اورژانس تماس بگیرید و طبق دستورالعمل‌های پزشکی عمل کنید. |  |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| روش‌های دفع آب ژاول: خنثی‌سازی: قبل از دفع، آب ژاول را می‌توان با مواد خنثی‌کننده مانند تیوسولفات سدیم یا سولفیت سدیم خنثی کرد. این کار باعث کاهش خاصیت اکسید کنندگی آن و کاهش خطر آلودگی می‌شود. تخلیه در فاضلاب صنعتی: در برخی موارد، با توجه به شرایط و مقررات محلی، آب ژاول می‌تواند با رعایت نکات ایمنی و با رقیق‌سازی مناسب در سیستم فاضلاب صنعتی تخلیه شود. دفع در محل‌های دفن زباله: در صورتی که دفع از طریق خنثی‌سازی یا فاضلاب امکان‌پذیر نباشد، باید با رعایت نکات ایمنی، آب ژاول را در محل‌های دفن زباله مجاز دفع کرد. توجه به غلظت: غلظت آب ژاول در زمان دفع بسیار مهم است. محلول‌های با غلظت بالا باید حتماً خنثی شوند قبل از دفع. رعایت نکات ایمنی: هنگام دفع آب ژاول، باید از دستکش، عینک و لباس محافظ استفاده کرد و از استنشاق بخارات آن جلوگیری نمود. عدم دفع در منابع آب آشامیدنی: دفع آب ژاول در منابع آب آشامیدنی به شدت خطرناک است و باید از آن اجتناب کرد |  | نکات مهم در انبار کردن آب ژاول: آب ژاول باید در ظروف پلاستیکی مقاوم در برابر خوردگی (مانند پلی‌اتیلن یا پلی‌پروپیلن) نگهداری شود. از ظروف فلزی به دلیل واکنش‌پذیری و ایجاد گاز هیدروژن خودداری کنید. انبار باید دارای تهویه مناسب باشد تا از تجمع گازهای سمی مانند کلر که ممکن است در اثر حرارت یا واکنش‌های شیمیایی آزاد شوند، جلوگیری شود. دمای نگهداری باید کنترل شده باشد. دمای بالا می‌تواند باعث تجزیه آب ژاول و تولید گاز کلر شود. دمای پایین نیز ممکن است باعث کاهش غلظت و تأثیر آن شود. آب ژاول را از مواد شیمیایی دیگر مانند اسیدها، آمونیاک، و مواد آلی دور نگه دارید. مخلوط شدن با این مواد می‌تواند واکنش‌های خطرناکی ایجاد کند. محل نگهداری باید دور از دسترس کودکان و افراد غیرمجاز باشد. | R : ___ - علائم هشداردهنده: برچسب‌های حاوی اطلاعات ایمنی و علائم هشداردهنده در مورد خورندگی و سمی بودن آب ژاول باید روی ظروف و محل انبار نصب شوند. |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: مایع ، بی رنگ تا زرد کمرنگ ، بوي شیرین قابل حل خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و پوست و چشم خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي حالت فیزیکی: معمولاً به صورت محلول آبی موجود است، اما به صورت جامد نیز وجود دارد. رنگ: محلول آن بی‌رنگ است، اما در غلظت‌های بالا ممکن است کمی رنگ به خود بگیرد بو: بوی تند و مشخصی شبیه کلر دارد. چگالی: چگالی آن حدود ۱.۱۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. نقطه ذوب: نقطه ذوب آب ژاول پنج آبه حدود ۱۸ درجه سانتی‌گراد است. نقطه جوش: نقطه جوش آن حدود ۱۰۱ درجه سانتی‌گراد است. انحلال‌پذیری: در آب صفر درجه سانتی‌گراد، حدود ۲۹.۳ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب حل می‌شود. خاصیت اکسیدکنندگی: آب ژاول یک ماده اکسیدکننده قوی است و می‌تواند با مواد آلی واکنش دهد و آن‌ها را اکسید کند. pH آب ژاول در محلول‌های خانگی معمولاً حدود ۱۱ است، اما در غلظت‌های بالاتر می‌تواند به ۱۳ برسد. |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: الودگی آب: دفع نامناسب آب ژاول می‌تواند باعث آلودگی منابع آب شود و به موجودات زنده آسیب برساند. آلودگی خاک: آب ژاول می‌تواند خاک را آلوده کند و به اکوسیستم‌های خاکی آسیب برساند. تهدید لایه ازون: در اثر واکنش‌های خاص، آب ژاول می‌تواند گاز کلر آزاد کند که به لایه ازون آسیب می‌رساند. |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |