جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS

| نام ماده : گازوئیل فرمول شيميائي : C12H23 وزن مولكولي: 160 تا 250 گرم بر مول |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CAS –NO : 150-25-4 EC-NO : 205-755-i |
|  | نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |  |
|  | آتش | گازوییل به شدت قابل اشتعال است. | این به این معنی است که به راحتی با یک منبع جرقه یا گرما مشتعل می‌شود و می‌تواند آتش‌سوزی یا انفجار ایجاد کند | برای خاموش کردن آتش ناشی از گازوئیل، کپسول آتش نشانی پودر و گاز (BC) یا کپسول فوم مناسب هستند. همچنین، کپسول بیوورسال به دلیل توانایی در مهار آتش سوزی‌های مایعات قابل اشتعال مانند گازوئیل، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. |  |
|  | انفجار | نقطه‌ی خود احتراقی گازوئیل برابر با ۲۱۰ درجه‌ی سانتیگراد است و نیاز به جرقه برای آتش‌گیری ندارد. تنها از افزایش فشار سوخت برای ایجاد انفجار استفاده می‌شود. مخلوط سوخت و اکسیژن با هم دیگر فشرده می‌شود که دمای مخلوط را بالا می‌برد تا به نقطه‌ی انفجار برسد. | هنگام کار باگازوئیل ، باید از هرگونه منبع جرقه یا گرما دوری کرد. تهویه مناسب استفاده کرد تا بخارات بنزین از محیط خارج شوند. | برای خاموش کردن آتش ناشی از گازوئیل، کپسول آتش نشانی پودر و گاز (BC) یا کپسول فوم مناسب هستند. همچنین، کپسول بیوورسال به دلیل توانایی در مهار آتش سوزی‌های مایعات قابل اشتعال مانند گازوئیل، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. |  |
|  | مواجهه | با خطرات بالقوه‌ای مانند انفجار، آتش‌سوزی، نشت مواد سمی و حوادث ناشی از کار با تجهیزات سنگین مواجه است |  | توصیه‌های اضطراری در زمان حمله به تأسیسات نفتی شامل پناه گرفتن، دوری از تهویه و شعله، استفاده از ماسک یا پارچه مرطوب برای جلوگیری از استنشاق گازهای سمی و مراجعه به مراکز درمانی در صورت بروز علائم مسمومیت است |  |
|  | استنشاق | بخارات گازوئیل حاوی ترکیبات سمی هستند که می‌توانند بافت‌های ریه را تحریک و ملتهب کنند. این امر می‌تواند مواجهه مکرر با بخارات گازوئیل می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن تنفسی مانند آسم و برونشیت را افزایش دهد. | استفاده از ماسک هنگام کار با گازوئیل | فرد را به هوای آزاد منتقل کنید. راه هوایی او را باز نگه دارید و در صورت نیاز، به او کمک کنید تا نفس بکشد. در صورت از دست دادن هوشیاری، با اورژانس تماس بگیرید. |  |
|  | پوست | تماس مستقیم پوست با گازوئیل می‌تواند باعث تحریک، قرمزی، خارش و سوزش پوست شود. گازوئیل می‌تواند لایه محافظ طبیعی پوست را از بین ببرد و باعث خشکی، ترک خوردن و پوسته پوسته شدن پوست شود. تماس طولانی مدت با گازوئیل می‌تواند خطر ابتلا به سرطان پوست را افزایش دهد | هنگام کار باگازوئیل ، از عینک محافظ و دستکش استفاده کنید. در مکانی با تهویه مناسب کار کنید | اگر گازوئیل با پوست تماس پیدا کرد، فورا لباس‌های آلوده را از تن فرد خارج کنید. محل تماس را به مدت حداقل 15 دقیقه با آب فراوان و صابون بشویید. اگر پوست قرمز، تاول زده یا تحریک شده است، با اورژانس یا مرکز کنترل سموم تماس بگیرید. |  |
|  | چشم ها | تماس گازوئیل با چشم می‌تواند باعث تحریک، سوزش و اشک ریزش شود. در صورت تماس شدید و طولانی مدت، گازوئیل می‌تواند به قرنیه چشم آسیب برساند و باعث تاری دید یا حتی از دست دادن بینایی شود | از عینک محافظ استفاده کنید. در مکانی با تهویه مناسب کار کنید | اقدامات اولیه شامل شستشوی محل تماس با آب فراوان، خارج کردن لباس‌های آلوده و تماس با اورژانس یا مرکز کنترل سموم است |  |
|  | گوارش | گازوئیل می‌تواند باعث التهاب و تحریک مخاط مری، معده و روده شود. این علائم ممکن است در اثر تحریک معده و روده و استفراغ شود. در اثر تحریک و التهاب دستگاه گوارش، درد ش کم ایجاد می‌شود. در موارد شدید، بنزین می‌تواند باعث خونریزی در دستگاه گوارش شود. |  | در صورت بلعیدن گازوئیل ، فرد را وادار به استفراغ نکنید و در صورت هوشیاری، مقدار کمی آب به او بدهید. در صورت بروز علائم جدی‌تر مانند تشنج یا از دست دادن هوشیاری، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. |  |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | مخازن فلزی (فولاد ضد زنگ یا کربنی) یا پلی‌اتیلن با کیفیت بالا برای ذخیره‌سازی گازوئیل مناسب هستند. با توجه به میزان مصرف و نیاز، مخزن با ظرفیت مناسب انتخاب شود. مخازن باید مطابق با استانداردهای معتبر طراحی و ساخته شده باشند. گازوئیل باید در محیطی خنک و خشک نگهداری شود. دمای ایده‌آل بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد است. از قرار دادن مخزن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید، زیرا نور خورشید می‌تواند باعث تجزیه و فساد گازوئیل شود. استفاده از کپسول آتش نشانی: در محل نگهداری نفت ، یک کپسول آتش نشانی مناسب در دسترس داشته باشید. | R : ___ S : ___ برچسب گذاری: مخزن باید به طور واضح با برچسب‌هایی که نشان‌دهنده نوع سوخت، ظرفیت و خطرات احتمالی است، مشخص شود |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: حالت فیزیکی گازوئیل در شرایط معمول، مایع است. به طور خاص، گازوئیل یک مایع هیدروکربنی است که از تقطیر جزء به جزء نفت خام خطرات شيميايي: : گازوئیل حاوی مواد خورنده‌ای است که می‌توانند باعث خوردگی و فرسودگی زودرس تجهیزات و ماشین‌آلات شوند. حدود مجاز شغلي: . راه هاي مواجهه: از طريق تنفس و پوست و چشم خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: گازوئیل در دمای اتاق و فشار اتمسفر به صورت مایع است. گازوئیل مخلوطی از هیدروکربن‌های مختلف با زنجیره‌های کربنی بلند است. گازوئیل دارای محدوده نقطه جوش 180 تا 370 درجه سانتی‌گراد است. نقطه انجماد گازوئیل حدود 8.1- درجه سانتی‌گراد است. چگالی گازوئیل در دمای 15.6 درجه سانتی‌گراد بین 820 تا 860 کیلوگرم بر متر مکعب است. نقطه اشتعال گازوئیل معمولاً بالاتر از 52 درجه سانتی‌گراد است. |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي آلودگی هوا: گازوئیل با محتوای گوگرد بالا، هنگام سوختن، دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق تولید می‌کند که از عوامل اصلی آلودگی هوا هستند. الودگی خاک و آب: نشت گازوئیل و دفع نامناسب آن می‌تواند باعث آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی شود که در نهایت می‌تواند به زنجیره غذایی انسان و حیوانات راه پیدا کند و سلامتی را به خطر بیندازد. باران‌های اسیدی: اکسیدهای گوگرد و نیتروژن حاصل از احتراق گازوئیل در اتمسفر با آب باران ترکیب شده و اسیدهای قوی ایجاد می‌کنند که به ساختمان‌ها، خاک، گیاهان، و موجودات آبزی آسیب می‌رسانند. گرمایش زمین: انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند دوده و برخی از هیدروکربن‌ها از سوختن گازوئیل، به افزایش دمای زمین و تشدید اثر گلخانه‌ای کمک می‌کند. |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |